D7S

Ducati Diavel 2011-

| Kit pro levou stranu: |  |  |  |  | Kit pro pravou stranu: |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ID. | Popis | Kat.č | Ks |  |  | ID. | Popis | Kat.č | Ks |  |
| 1 | Dural.váleček d=103mm | 457 | 1 |  |  | 1 | Dural.váleček d=128mm | 458 | 1 |  |
| 2 | Adapter SL01 | DV-314 | 1 |  |  | 2 | Adapter SL01 | DV-314 | 1 |  |
| 3 | Matice M12 | X12 | 1 |  |  | 3 | Matice M12 | X12 | 1 |  |
| 4 | Šroub M6x25 | 877 | 3 |  |  | 4 | Šroub M6x25 | 877 | 3 |  |
| 5 | Šroub M4x16 | 876 | 2 |  |  | 5 | Šroub M4x16 | 876 | 2 |  |
| 6 | Nerezová závitová tyč M12x520x1,25mm 12x(1,25)x520x30x30 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |

Montáž:

- demontujte originál šroub z rámu

- vsuňte do rámu motocyklu ocelovou tyčku ID.6

- z levé i z pravé strany nasuňte duralové válečky ID.1 a poté adaptéry ID.2

- stáhněte speciálními maticemi ID.3

- nasaďte slider a připevněte ho šrouby ID.4

- vložte do slideru krytku a připevněte šrouby ID.5

Upozornění - na závity všech šroubů doporučujeme použít pojistné lepidlo středně silné (modré barvy).

Ilustrační fotografie místa montáže:

4C

4C

2C

1C

2C

1C

3C

5

3C

5C

6C