D8SDM

Ducati Monster 821/1200 ´14

Kit pro levou stranu:                                 Kit pro pravou stranu:

| ID | Popis | Kat.č | Ks |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Trubkový nosič protektoru | 520 | 1 |
| 2 | Váleček 80,5mm přední | 1177 | 1 |
| 3 | Váleček 75 mm zadní | 1178 | 1 |
| 4 | Šroub M12x150x1,25 přední | 984 | 1 |
| 5 | šroub M12x140x1,25 zadní | 995 | 1 |
| 6 | Podložka M12 | 803 | 1 |
| 7 | Šroub M10x40 | 854 | 1 |
| 8 | Dural.adaptér | 10 | 1 |
| 9 | Dural.nosič pro SLDM | 537/B | 1 |
| 10 | Šroub M6x20 | 1024 | 2 |
| 11 | Podložka M6 | 1023 | 2 |
| 12 | Plast. krytka M12 | X60 | 2 |

| ID | Popis | Kat.č | Ks |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Trubkový nosič protektoru | 531 | 1 |
| 2 | Váleček 47,5mm přední | 1179 | 1 |
| 3 | Váleček 82 mm zadní | 1180 | 1 |
| 4 | Šroub M12x120x1,25 přední | 913 | 1 |
| 5 | šroub M12x140x1,25 zadní | 995 | 1 |
| 6 | Podložka M12 | 803 | 1 |
| 7 | Šroub M10x10 | 854 | 1 |
| 8 | Dural.adaptér | 10 | 1 |
| 9 | Dural.nosič pro SLDM | 537/B | 1 |
| 10 | Šroub M6x20 | 1024 | 2 |
| 11 | Podložka M6 | 1023 | 2 |
| 12 | Plast. krytka M12 | X60 | 2 |

Levá strana

3

11

Obr.1

1

2

4

9

5

8

10

7

11

6

1

3

Pravá strana

2

9

4

8

6

5

8

10

7

11

- Demontujte originální šrouby M12 z levé strany rámu. V místě dle přiložených fotografií.

- Do rámu vložte válečky dle obr. 1. Na rám namontujte trubkový nosič protektoru. Na zadní šroub umístěte podložku M6.

- Do šroubů vložte plastové krytky.

- Na šroub ID.7 nasuňte dural. adaptér ID.9 a pod něj umístěte speciální nosič ID.8. Tuto sestavu namontujte na trubkový nosič.

- Slider připevněte pomocí šroubků ID.10 a podložek ID.11.

- Demontujte originální šrouby M12 z pravé strany rámu. V místě dle přiložených fotografií.

- Do rámu vložte válečky dle obr. 1. Na rám namontujte trubkový nosič protektoru. Na zadní šroub umístěte podložku M6.

- Do šroubů vložte plastové krytky.

- Na šroub ID.7 nasuňte dural. adaptér ID.9 a pod něj umístěte speciální nosič ID.8. Tuto sestavu namontujte na trubkový nosič.

- Slider připevněte pomocí šroubků ID.10 a podložek ID.11.

Upozornění - na závity všech šroubů doporučujeme použít pojistné lepidlo středně silné (modré barvy).