F2S

CFMOTO NK650

| Kit pro levou stranu |  |  |  |  | Kit pro pravou stranu |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ID | Popis | Kat.č. | ks |  | ID | Popis | Kat.č. | ks |
| 1 | Ocelový adaptér | 762 | 1 |  | 1 | Ocelový adaptér | 763 | 1 |
| 2 | Šroub M8x30mm | 834 | 1 |  | 2 | Šroub M8x30mm | 834 | 1 |
| 3 | Šroub M10x100x1,25mm | 892 | 1 |  | 3 | Šroub M10x105x1,25mm | 893 | 1 |
| 4 | Podložka plochá M8 | 802 | 1 |  | 4 | Podložka plochá M8 | 802 | 1 |
| 5 | Podložka plochá M10 | 804 | 1 |  | 5 | Dural.adaptér pod slider | 316 | 1 |
| 6 | Dural.váleček délka=4,5mm | 116 | 1 |  | 6 | Šroub M6x25mm | 877 | 3 |
| 7 | Dural.adaptér pod slider | 315 | 1 |  | 7 | Šroub M4x12mm | 876 | 2 |
| 8 | Šroub M6x25mm | 877 | 3 |  | 8 | Šroub M10x30mm | 882 | 1 |
| 9 | Šroub M4x12mm | 876 | 2 |  | 9 | Podložka M10 – pérová | 801 | 1 |
| 11 | Podložka M10 – pérová | 801 | 1 |  |  |  |  |  |

Doporučujeme použít středně silné lepidlo na závity.

Levý adaptér ID.1

Pravý adaptér ID.1

Adaptér ID.1 + šroub ID.2 + podložka M8 ID.4 + šroub ID.3 + podložka M10 ID.5  + duralový váleček pod adaptér ID.6

Slider + krytka + dural. adaptér pod slider ID.7 + šroub ID. 10 + podložka ID. 11 + 3x šroub ID.8 + 2x šroub ID.9

Slider + krytka + dural. adaptér pod slider ID.5 + šroub ID. 8 + podložka ID. 9 + 3x šroub ID.6 + 2x šroub ID.7

Adaptér ID.1 + šroub ID.2 + podložka M8 ID.4 + šroub ID.3

9

13,11,12

10

Origin.bolt

Original bolt. Rear place.