H11

Honda CBR900 -´99

Montážní kit levá strana:		     		Montážní kit pravá strana:

| ID | Popis | Kat.č. | Ks |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ocelová vložka M10 | X1 | 1 |
| 2 | Šroub M10X90 | 880 | 1 |
| 3 | Dural.váleček d=40 | 4 | 1 |
| 4 | Ocel. adaptér | 518 | 1 |
| 5 | Šroub M10x60x1,25 | 896 | 1 |
| 6 | Podložka M10 | 801 | 1 |
| 7 | Dural.váleček d=18 | 1135 | 1 |
| 8 | 3M páska |  | 1 |
| 9 | AL vzpěra | AL16(M10)x392x30x 30 | 1 |

| ID | Popis | Kat.č. | Ks |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ocelová vložka M10 | X1 | 1 |
| 2 | Šroub M10x90 | 880 | 1 |
| 3 | Dural.váleček d=40 | 4 | 1 |
| 4 | Ocel. adaptér | 517 | 1 |
| 5 | Šroub M10x60x1,25 | 896 | 1 |
| 6 | Podložka M10 | 801 | 1 |
| 7 | Dural. váleček d=8 | 1134 | 1 |
| 8 | 3M páska |  | 1 |

3

1

1

3

2

2

4

8

9

8

4

5

7

5

7

6

6

Montáž levá strana:

- Demontujte kapotáž z motocyklu.

- Z rámu vyšroubujte šroub M10.

- Na ocel. adaptér ID.4 nalepte 3M pásku v místě dotyku s rámem.

- Do rámu vložte váleček ID.7. Na šroub ID.6 navlékněte podložku ID.6 a namontujte ocel. adaptér na rám.

- Skrz motocykl prostrčte AL. vzpěru ID.9.

- Do protektoru vložte vložku ID.1 a šroub ID.2. Pod protektor vložte váleček ID.3.

- Tuto sestavu namontujte do AL. vzpěry, která prochází skrz motocykl.

Montáž pravá strana:

- Demontujte kapotáž z motocyklu.

- Z rámu vyšroubujte šroub M10.

- Na ocel. adaptér ID.4 nalepte 3M pásku v místě dotyku s rámem.

- Do rámu vložte váleček ID.7. Na šroub ID.6 navlékněte podložku ID.6 a namontujte ocel. adaptér na rám.

- Do protektoru vložte vložku ID.1 a šroub ID.2. Pod protektor vložte váleček ID.3.

- Tuto sestavu namontujte do AL. vzpěry, která prochází skrz motocykl.

Upozornění: Při montáži, doporučujeme použít lepidlo na závity (modré barvy).