H12SD

Honda CBR929/954RR 2000-2003

| Kit pro levou stranu |  |  |  |  | Kit pro pravou stranu |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ID. | Popis | Kat.č. | Ks |  |  | ID. | Popis | Kat.č. | Ks |  |
| 1 | SLD adapter | 537 | 1 |  |  | 1 | SLD adapter | 537 | 1 |  |
| 2 | Šroub M10x110x1,25mm | 928 | 1 |  |  | 2 | Šroub M10x110x1,25mm | 928 | 1 |  |
| 3 | Dural. váleček 32mm | 54 | 1 |  |  | 3 | Dural. váleček 23mm | 53 | 1 |  |
| 4 | Dural. váleček 20mm | 10 | 1 |  |  | 4 | Dural. váleček 20mm | 10 | 1 |  |
| 5 | Podložka M10 (pérová) | 801 | 1 |  |  | 5 | Podložka M10 (plochá) | 801 | 1 |  |
| 6 | Šroub M8x25 | 815 | 2 |  |  | 6 | Šroub M8x25 | 815 | 2 |  |
| 7 | Podložka M8 | 800 | 2 |  |  | 7 | Podložka M8 | 800 | 2 |  |

Montáž

- Demontujte originál šrob z motocyklu.

- Připravte šroub ID2 a vložte podložku ID5, adaptér SLD ID1, duralový válec ID4 a duralový válec ID3..

- Tuto soupravu namontujte na motocykl..

- Připevněte slider dvěma šrouby ID6 a podložkami ID7.