H13SD

Honda CBR125R 2004-2010

| Kit pro levou stranu: |  |  |  |  | Kit pro pravou stranu: |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Poz. | Popis | Kat.číslo | Počet |  |  | Poz. | Popis | Kat.číslo | Počet |  |
| 1 | kovový adaptér- černý | 507 | 1 |  |  | 1 | Kovový adaptér- černý | 506 | 1 |  |
| 2 | dural. váleček d= 77 | 481 | 1 |  |  | 2 | dural. váleček d= 82mm | 482 | 1 |  |
| 3 | šroub M8x25mm | 831 | 2 |  |  | 3 | šroub M8x25mm | 831 | 2 |  |
| 4 | ocelová tyčka M8 | 8x288x15x15 | 1 |  |  | 4 | -------------------------- | --- | -- |  |
| 5 | matice (pojistná) | 809 | 1 |  |  | 5 | matice M8 (pojistná) | 809 | 1 |  |
| 6 | podložka (plochá) | 802 | 1 |  |  | 6 | podložka (plochá) | 802 | 1 |  |
| 7 | záslepka na matici M8 | X46 | 1 |  |  | 7 | záslepka na matici M8 | X46 | 1 |  |

Montážní sada slideru SLD:

| 8 | Slider | SLD | 2 |
| --- | --- | --- | --- |
| 9 | Duralový adaptér | 13 | 2 |
| 10 | Duralový nosič | 537 | 2 |
| 11 | Šroub M10x80 | 852 | 2 |
| 12 | Podložka M10 | 804 | 2 |
| 13 | Matka M10 (pojistná) | 810 | 2 |
| 14 | Šroub M8x25 | 815 | 4 |
| 15 | Podložka M8 | 800 | 4 |

Montážní sada:

Upozornění - na závity všech šroubů doporučujeme použít pojistné lepidlo středně silné (modré barvy).

Po sesazení celé sady, doporučujeme překontrolovat veškeré spoje.

Montáž - levá strana :

- Demontujeme kapotáž motocyklu z levé i pravé strany.

- Demontujeme originální šrouby na rámu motocyklu.

- Namontujem kovový adaptér (poz.1), který připevníme pomocí šroubů (pozn.3) na rám motocyklu.

- Vložíme duralový váleček d= 77mm (poz.2).

- Skrz adaptér, dural. váleček a blok motoru prostrčíme ocelovou tyčku M8 (pozn.4).

- Ocelovou tyčku M8 přitáhneme k adaptéru pomocí podložky(pozn.6) a matice (pozn.5).

- Nasadíme plastovou krytku (pozn.7).

Montáž padacího protektoru:

- Na adaptér (pozn.9) nasadíme nosič slideru (poz.10)pomocí šroubu M10 (pozn.11), podložky (pozn.12) a matice (pozn.13) a namontujeme na na adaptér.

- Na nosič slideru namontujeme slider (pozn. 8) pomocí šroubu M8 (pozn. 14) a podložek M8 (pozn. 15).

Montáž pravá strana:

(Téměř totžná s levou stranou motocyklu.)

- Demontujeme originální šrouby na rámu motocyklu.

- Namontujem kovový adaptér (poz.1), který připevníme pomocí šroubů (pozn.3) na rám motocyklu.

- Vložíme duralový váleček d= 82 mm (pozn.2) na ocelovou tyčku M8 (pozn.4).

- Ocelovou tyčku M8 přitáhneme k adaptéru pomocí podložky(pozn.6) a matice (pozn.5).

- Nasadíme plastovou krytku (pozn.7).

Montáž padacího protektoru:

- Na adaptér (pozn.9) nasadíme nosič slideru (poz.10)pomocí šroubu M10 (pozn.11), podložky (pozn.12) a matice (pozn.13) a namontujeme na na adaptér.

- Na nosič slideru namontujeme slider (pozn. 8) pomocí šroubu M6 (pozn. 14).

Na závěr namontujem kapotáž na motocykl.

Upozornění - na závity všech šroubů doporučujeme použít pojistné lepidlo středně silné (modré barvy).