H14S

Honda CBR1000RR 2004-2005

| Levá strana: Pravá strana: ID. | Popis | Kat.č. | Ks |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Slider | SL01 | 1 |
| 2 | Šroub M12x90x1,25mm | 919 | 1 |
| 3 | Dural. váleček d=18mm | 81 | 1 |
| 4 | Šroub M10x40 | 854 | 1 |
| 5 | Šroub M6x16mm | 962 | 1 |
| 6 | Poly matice M10 d=11mm | X7 | 1 |
| 7 | Poly matice M6 d=11mm | X8 | 1 |
| 8 | Dural. adapter | 519 | 1 |
| 9 | Páska 3M |  | 1 |
| 10 | Podložka M12 | 803 | 1 |
| 11 | Dural.adapter pro SL | 313 | 1 |
| 12 | Šroub M4X16 | 876 | 2 |
| 13 | Šroub M6x25 | 877 | 3 |
| 14 | Krytka | SLcap | 1 |

| Instalace – lavá strana: ID. | Popis | Kat.č. | Ks |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Slider | SL01 | 1 |
| 2 | Šroub M12x90x1,25mm | 919 | 1 |
| 3 | Dural. váleček d=30mm | 82 | 1 |
| 4 | Šroub M10x40 | 854 | 1 |
| 5 | Šroub M6x16mm | 962 | 1 |
| 6 | Poly matice M10 d=11mm | X7 | 1 |
| 7 | Poly matice M6 d=11mm | X8 | 1 |
| 8 | Dural. adapter | 519 | 1 |
| 9 | Páska 3M |  | 1 |
| 10 | Podložka M12 | 803 | 1 |
| 11 | Dural.adapter for SL | 313 | 1 |
| 12 | Šroub M4X16 | 876 | 2 |
| 13 | Šroub M6x25 | 877 | 3 |
| 14 | Krytka | SLcap | 1 |

- Demontujte boční plast a šroub M12 v rámu motocyklu

- K montáži polyamidového válce ID.7 na dural. adaptér použijte šroub ID.5

- Na zadní stranu adapter, nalepte pásku 3M ID.9

- Umístěte duralový válec ID.3 pod adaptér, použijte šroub ID.2 s podložkou ID.10 a přišroubujte adaptér k rámu motocyklu

- Zkontrolujte vše a pak můžete namontovat originální plastovou stranu zpět

- Připevněte dural.adapter pro SL ID.11 k adaptéru, použijte šroub ID.4 a poly. Matice ID.6

- Připevněte slider ID.1, třemi šrouby ID.13 a krytku ID.14, pomocí dvou šroubů ID.12

Instalace – pravá strana:

- Demontujte boční plast a šroub M12 v rámu motocyklu

- K montáži polyamidového válce ID.7 na dural. adaptér použijte šroub ID.5

- nalepte na zadní stranu pásku adaptéru 3M ID.9

- umístěte duralový válec ID.3 pod adaptér, použijte šroub ID.2 s podložkou ID.10 a přišroubujte adaptér k rámu motocyklu

- Zkontrolujte vše a pak můžete namontovat originální plastovou stranu zpět

- Připevněte dural.adapter pro SL ID.11 k adaptéru, použijte šroub ID.4 a poly. Matice ID.6

- Připevněte slider ID.1, třemi šrouby ID.13 a krytku ID.14, pomocí dvou šroubů ID.12

Upozornění - na závity všech šroubů doporučujeme použít bezpečnostní lepidlo (střední silná - modrá barva).