H14

Honda CBR1000RR 2004-2005

| Kit pro levou stranu |  |  |  |  | Kit pro pravou stranu |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Poz. | Popis | Kat.číslo | Počet |  |  | Poz. | Popis | Kat.číslo | Počet |  |
| 1 | ocelová vložka M10 | X1 | 1 |  |  | 1 | ocelová vložka M10 | X1 | 1 |  |
| 2 | šroub M12x90x1,25mm | 919 | 1 |  |  | 2 | šroub M12x90x1,25mm | 919 | 1 |  |
| 3 | dural. váleček d=18mm | 81 | 1 |  |  | 3 | dural. váleček d=30mm | 82 | 1 |  |
| 4 | šroub M10x40mm | 854 | 1 |  |  | 4 | šroub M10x40mm | 854 | 1 |  |
| 5 | šroub M6x16mm | 962 | 1 |  |  | 5 | šroub M6x16mm | 962 | 1 |  |
| 6 | poly matice M10 d=11mm | X7 | 1 |  |  | 6 | poly matice M10 d=11mm | X7 | 1 |  |
| 7 | poly matice M6 d=11mm | X8 | 1 |  |  | 7 | poly matice M6 d=11mm | X8 | 1 |  |
| 8 | duralový adaptér | 519 | 1 |  |  | 8 | duralový adaptér | 519 | 1 |  |
| 9 | páska 3M |  | 1 |  |  | 9 | páska 3M |  | 1 |  |
| 10 | podložka M12 | 803 | 1 |  |  | 10 | podložka M12 | 803 | 1 |  |

Montáž - levá strana :

- demontujte originál boční plast a šroub M12 v rámu motocyklu

- sestavte si dohromady adaptér (pos.8), na který připevněte šroubem (pos.5) poly matici (pos.7).

- na adaptér ze zadní strany nalepte pásku 3M (pos.9)

- pod adaptér vložte duralový váleček (pos.3) a šroubem (pos.2) společně s podloužkou (pos.10) stáhněte adaptér k rámu motocyklu

- vše zkontrolujte a můžete namontovat zpět boční plast

- vsuňte do protektoru ocelovou vložku (pos.1) společně se šroubem (pos.4)

- celou tuto sestavu montujte do závitu na adaptéru a z druhé strany namontujte poly matici (pos.6)

Upozornění - na závity všech šroubů doporučujeme použít pojistné lepidlo středně silné (modré barvy).

Montáž - pravá strana :

- demontujte originál boční plast a šroub M12 v rámu motocyklu

- sestavte si dohromady adaptér (pos.8), na který připevněte šroubem (pos.5) poly matici (pos.7).

- na adaptér ze zadní strany nalepte pásku 3M (pos.9)

- pod adaptér vložte duralový váleček (pos.3) a šroubem (pos.2) společně s podloužkou (pos.10) stáhněte adaptér k rámu motocyklu

- vše zkontrolujte a můžete namontovat zpět boční plast

- vsuňte do protektoru ocelovou vložku (pos.1) společně se šroubem (pos.4)

- celou tuto sestavu montujte do závitu na adaptéru a z druhé strany namontujte poly matici (pos.6)

Upozornění - na závity všech šroubů doporučujeme použít pojistné lepidlo středně silné (modré barvy).