H15S

Honda VTR1000 Firestorm 1997-

| LEFT SIDE KIT | RIGHT SIDE KIT |
| --- | --- |

| ID | Description | Cat.no | Pcs |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Dural. adapter | 636 | 1 |
| 2 | SL adapter | 317 | 1 |
| 3 | Dural. cylinder 40mm | 4 | 1 |
| 4 | Bolt M10x80 | 857 | 1 |
| 5 | Nut M12 | 811 | 1 |
| 6 | Washer M12 | 803 | 1 |
| 7 | 3M tape |  | 1 |
| 8 | Bolt M6x25 | 877 | 3 |
| 9 | Bolt M4x16 | 876 | 2 |
| 10 | Rod M12x410x30x30 |  | 1 |

| ID | Description | Cat.no | Pcs |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Dural. adapter | 637 | 1 |
| 2 | SL adapter | 317 | 1 |
| 3 | Dural. cylinder 50mm | 5 | 1 |
| 4 | Bolt M10x80 | 857 | 1 |
| 5 | Nut M12 | 811 | 1 |
| 6 | Washer M12 | 803 | 1 |
| 7 | 3M tape |  | 1 |
| 8 | Bolt M6x25 | 877 | 3 |
| 9 | Bolt M4x16 | 876 | 2 |

INSTRUCTIONS

- We recommend to use the glue on all threads (medium strong).

- Dismantle original bolt from the frame of motorcycle.

- Put rod ID8 through the frame of motorcycle.

- Place adapters ID1 on the rod.

- Stick 3M tape on the adapters to prevent damage.

- Tighten adapter on the frame using washer ID6 and nut ID5.

- Put SL adapter ID2 and cylinder ID3 on the bolt ID4. Fit this kit on the adapter on motorcycle.

- Fit slider using bolts ID8 and cover using bolts ID9.