H15

Honda VTR1000 Firestorm 1997-

Montážní kit levá strana:		     		Montážní kit pravá strana:

| ID | Popis | Kat.č. | Ks |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Dural. adaptér | 636 | 1 |
| 2 | Ocel.vložka | X1 | 1 |
| 3 | Dural.váleček d=40 | 4 | 1 |
| 4 | Šroub M10x90 | 880 | 1 |
| 5 | Matice M12 | 811 | 1 |
| 6 | Podložka M12 | 803 | 1 |
| 7 | 3M páska |  | 1 |
| 8 | Nerezová tyč 12x410x30x30 |  | 1 |

| ID | Popis | Kat.č. | Ks |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Dural. adaptér | 637 | 1 |
| 2 | Ocel. vložka | X1 | 1 |
| 3 | Dural.váleček d=50 | 5 | 1 |
| 4 | Šroub M10x90 | 880 | 1 |
| 5 | Matice M12 | 811 | 1 |
| 6 | Podložka M12 | 803 | 1 |
| 7 | 3M páska |  | 1 |

Montáž levá strana:

- Demontujte originální šroub z rámu motocyklu- M12.

- Skrz rám prostrčte nerez. tyč ID.8.

- Na tuto tyč nasaďte adaptér ID.1. V místě dotyku s rámem nalepte 3M pásku.

- Přitáhněte adaptér k rámu. Použijte podložku ID.6 a matici ID.5.

- Do protektoru vložte vložku ID.2, prostrčte šroub ID.4 a nasuňte na něho váleček ID.3.

- Tuto sestavu namontujte na adaptér.

Montáž pravá strana:

- Na tyč nasaďte adaptér ID.1. V místě dotyku s rámem nalepte 3M pásku.

- Přitáhněte adaptér k rámu. Použijte podložku ID.6 a matici ID.5.

- Do protektoru vložte vložku ID.2, prostrčte šroub ID.4 a nasuňte na něho váleček ID.3.

- Tuto sestavu namontujte na adaptér.

Upozornění: Při montáži, doporučujeme použít lepidlo na závity (modré barvy).