H18-2*

Honda VFR 800 V-Tec

2004-2009

| Kit pro levou stranu |  |  |  |  | Kit pro pravou stranu |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ID | Popis | Kat.č. | Ks |  |  | No. | Popis | Kat.č. | Ks |  |
| 1 | Ocelová vložka M12 | X2 | 1 |  |  | 1 | Ocelová vložka M12 | X2 | 1 |  |
| 2 | Šroub M12x40mm | 857 | 1 |  |  | 2 | Šroub M12x40mm | 857 | 1 |  |
| 3 | Dural. váleček d=40mm | 466 | 1 |  |  | 3 | Dural. váleček d=40mm | 466 | 1 |  |
| 4 | Dural. váleček d=21,5 | 85 | 1 |  |  | 4 | Dural. váleček d=21,5 | 85 | 1 |  |
| 5 | Šroub M12x30mm | 855 | 1 |  |  | 5 | Šroub M12x30mm | 855 | 1 |  |
| 6 | Ocelový adaptér se šroubem | 631 | 1 |  |  | 6 | Ocelový adapter | 632 | 1 |  |
| 7 | 3M páska |  | 1 |  |  | 7 | matice M12 pojistná | 811 | 1 |  |
|  |  |  |  |  |  | 8 | Podložka M12-plochá | 803 | 1 |  |
|  |  |  |  |  |  | 9 | 3M páska |  | 1 |  |

Instalace:

- Demontujte komplet boční kapoty a nádobku na chladící kapalinu.

- Demontujte originál šroub M12

- Buďte opatrní, mezi rámem a motorem na pravé straně je duralový válec, válec spadne pravděpodobně po vyjmutí šroubu, je třeba dát válec na správné místo při utahování

- použijte šroub (č. 5) pro montáž duralového válce (č. 3) na levý ocelový adaptér (č. 6) se šroubem

- dejte na šroub, který je přivařen ocelovým adaptérem, duralový válec (č. 4)

- Tuto sadu umístěte do rámu motocyklu na levé straně, použijte pásku 3M (č. 7) v místě kontaktu ocelových adaptérů a rámu motocyklu

- použijte šroub (č. 5) pro montáž duralového válce (č. 3) na pravý ocelový adaptér (č. 6)

- na pravé straně duralový válec (č. 4) a ocelový adaptér (č. 6) nasaďte na šroub, použijte pásku 3M (č. 7) v místě kontaktu ocelových adaptérů a rámu motocyklu

- Pomocí matice (č. 7) s podložkou (č. 8) dotáhněte kompletní sadu

- Při montáži budete muset vyvrtat díru o průměru 31 mm v původním krytu

- Dokončete instalaci kompletní montážní sady a namontujte boční kryt zpět, přiložte padací protektory a vložte šrouby (č. 2) s ocelovými vložkami (č. 1) do protektoru, tuto sadu namontujte do duralových válců ( Č. 3)

Upozornění - na závity všech šroubů doporučujeme použít bezpečnostní lepidlo (střední silná - modrá barva).

* Je důležité vyvrtat díru do původní kapotáže.