Montážní sada levá strana:

| ID | Popis | Kat.č | Ks |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ocelový adaptér “kříž“ | 515 | 1 |
| 2 | Ocel.adaptér ovál (delší) | X48 | 1 |
| 3 | AL váleček d=10mm | DV124 | 1 |
| 4 | AL váleček d=25mm | DV88 | 1 |
| 5 | AL váleček d=27mm | DV123 | 1 |
| 6 | AL váleček osazený | DV125 | 2 |
| 7 | Šroub M10X50 | 849 | 1 |
| 8 | Šroub M8x50 | 837 | 1 |
| 9 | Šroub M6x60 | 872 | 1 |
| 10 | Šroub M6x30 | 863 | 2 |
| 11 | Podložka M8 | 802 | 2 |
| 12 | Podložka M10 | 804 | 2 |
| 13 | Podložka M6 | 947 | 3 |
| 14 | Podložka pérová M6 | 985 | 2 |
| 15 | Matice M10 | 814 | 1 |
| 16 | Matice M8 | 813 | 1 |
| 17 | Podložka M12 | 803 | 2 |
| 18 | Šroub 12(1,25)x395x30x30 |  | 1 |
| 19 | Ocelová matice | X12 | 1 |
| 20 | Polimatice d=20mm | X9 | 1 |
| 21 | Podložka M8 | 802 | 1 |
| 22 | Šroub M8x25 | 831 | 1 |
| 23 | SLD adaptér | 537 | 1 |
| 24 | Dural. váleček | DV9 | 1 |
| 25 | Šroub M8x25 | 815 | 2 |
| 26 | Podložka M8 | 800 | 2 |
| 27 | Podložka M10 pérová | 801 | 1 |
| 28 | Šroub M10x40 | 854 | 1 |

H18SD

Honda VFR 800 V-Tec

2004-2009

Montážní sada pravá strana:

| ID | Popis | Kat.č | Ks |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ocelový adaptér “kříž“ | 516 | 1 |
| 2 | Ocel.adaptér ovál (kratší) | X76 | 1 |
| 3 | AL váleček d=25mm | DV122 | 1 |
| 4 | AL váleček d=15mm | DV121 | 1 |
| 5 | AL váleček osazený | DV125 | 2 |
| 6 | Šroub M10x30 | 882 | 1 |
| 7 | Šroub M8x40 | 828 | 1 |
| 8 | Šroub M6x60 | 872 | 1 |
| 9 | Šroub M6x30 | 863 | 2 |
| 10 | Podložka M8 | 802 | 2 |
| 11 | Podložka M10 | 804 | 2 |
| 12 | Podložka M6 | 947 | 3 |
| 13 | Podložka pérová M6 | 985 | 2 |
| 14 | Matice M10 | 814 | 1 |
| 15 | Matice M8 | 813 | 1 |
| 20 | Polimatice d=20mm | X9 | 1 |
| 21 | Podložka M8 | 802 | 1 |
| 22 | Šroub M8x25 | 831 | 1 |
| 23 | SLD adaptér | 537 | 1 |
| 24 | Dural. váleček | DV9 | 1 |
| 25 | Šroub M8x25 | 815 | 2 |
| 26 | Podložka M8 | 800 | 2 |
| 27 | Podložka M10 pérová | 801 | 1 |
| 28 | Šroub M10x40 | 854 | 1 |

Montážní postup pravá strana:

- Začněte nejprve pravou stranou motocyklu.

- Demontujeme kapotáž z motocyklu a orig. Šroub M12 z rámu.

- Do kříže nejprve namontujte polymatici (ID.20) pomocí šroubu a podložky M8 (ID.21,22) viz foto.

- Poté do adaptéru ID.1 vsuneme šroub M12x395 ID.18(uveden v tabulce pro levou stranu).

- Na tento šroub nasuneme AL váleček ID.4 a vsunem ho skrz rám a motor.

- Pod úchyt nad chladičem vložíme AL váleček ID.3, namontujte pomocí šroubu M6x60 ID.8 použijte pérovou a plochou podložku M6. (ID.12,ID.13). Tento šroub dotáhněte až budete mít namontovanou levou i pravou stranu.

- K uchycení spodní části použijeme ocel. plocháč ID.2, který namontujeme k bloku motoru pomocí šroubu ID.7 k adaptéru připevníme plocháč pomocí šroubu ID.6

- Zkontrolujte zda se kolíček na ocel. adaptéru dotýká rámu nad chladičem

- Pro montáž použijte matice a podložky ID.14,15,11,10.

- Tam kde se kapotáž opírá o adaptér nalepte 3M pásku a k vymezení vůle použijte Al osazené válečky ID.5 a šrouby ID.9.

Montážní postup levá strana:

- Do kříže nejprve namontujte polymatici (ID.20) pomocí šroubu a podložky M8 (ID.21,22)

- Uchytíme adaptér ID.1 na šroub ID.18,který jsme si prostrčili skrz rám. Na tento šroub navlékneme dvě podložky M12 ID.17.

- Pod úchyt nad chladič nasuneme AL váleček ID.5, použijeme šroub ID.9 a podložky ID.13 a ID.14

- Pro spodní uchycení použijeme plocháč ID.2, mezi plocháč a motor vložíme AL váleček ID.3, použijeme šroub ID.8 ,podložky ID.11 a matici ID.16

- Poté plocháč uchytíme k ocel. adaptéru, vložíme AL váleček ID.4 použijeme šroub ID.7 podložky ID.12 a matici ID.15

- Tam kde se kapotáž opírá o adaptér nalepte 3M pásku a k vymezení vůle použijte Al osazené válečky ID.6 a šrouby ID.10.

- Na závěr namontujte kapoty na motocykl.

!! Upozornění – po tomto sesazení překontrolujte všechny spoje a použijte lepidlo na závity !!

Montáž protektoru SLD:

- Na šroub M10 (ID.28) nasaďte podložku M10 (ID.27), prostrčte skrz SLD adaptér (ID.23)  a váleček (ID.24) a tuto sestavu namontujte na ocel. Adaptér.

- Nakonec pomocí šroubů M8 (ID.25) a podložek M8(ID.26) připevněte slider.

!! Upozornění - na závity všech šroubů doporučujeme použít pojistné lepidlo středně silné (modré barvy) !!

20

21,22

20

21,22

3

12,13

8

5

9

18

13,14

1

9

4

17

6

5

10

1

2

6,11

12

7,12

11

14

13

15,12

4

2

15,10

7,10

3

8,11

11,16

(Ilustr.foto,uchycení pro SL01)