H19

Honda VFR 800

1998-2002

| Kit pro levou stranu |  |  |  |  | Kit pro pravou stranu |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ID | Popis | Kat.č. | Ks |  |  | ID | Popis | Kat.č. | Ks |  |
| 1 | Ocelová vložka M12 | X2 | 1 |  |  | 1 | Ocelová vložka M12 | X2 | 1 |  |
| 2 | Šroub M12x50mm | 869 | 1 |  |  | 2 | Šroub M12x50mm | 869 | 1 |  |
| 3 | Dural. váleček d=70mm | 420 | 1 |  |  | 3 | Dural. váleček d=60mm | 448 | 1 |  |
| 4 | Dural. váleček d=11 | 17 | 1 |  |  | 4 | Dural. váleček d=11 | 17 | 1 |  |
| 5 | Šroub M12x30mm | 855 | 1 |  |  | 5 | Šroub M12x30mm | 855 | 1 |  |
| 6 | Ocelový adaptér se šroubem | 621 | 1 |  |  | 6 | Ocelový adaptér | 622 | 1 |  |
| 7 | 3M samolepka |  | 1 |  |  | 7 | Matice M12-safety | 811 | 1 |  |
|  |  |  |  |  |  | 8 | Podložka M12 plochá | 803 | 1 |  |
|  |  |  |  |  |  | 9 | 3M samolepka |  | 1 |  |

Instalace:

- Demontujte kompletní boční kryt a nádobu na chladicí kapalinu na levé straně

- Demontujte original šroub M12

- Buďte opatrní, mezi rámem a motorem na pravé straně je duralový válec, válec vypadne pravděpodobně po vyjmutí šroubu, je třeba dát válec na správné místo při utahování

- Použijte šroub (č. 5) pro montáž duralového válce (č. 3) na levý ocelový adaptér (č. 6) se šroubem

- dejte na šroub, který je přivařen k ocelovému adaptéru, duralový válec (č. 4)

- Celou tuto sadu umístěte do rámu motocyklu na levé straně, použijte pásku 3M (č. 7) v místě kontaktu ocelových adaptérů a rámu motocyklu

- použijte šroub (č. 5) pro montáž duralového válce (č. 3) na pravý ocelový adaptér (č. 6)

- Na pravé straně duralový válec (č. 4) a ocelový adaptér (č. 6) nasaďte na šroub, použijte pásku 3M (č. 7) v místě kontaktu ocelových adaptérů a rámu motocyklu

- Pomocí matice (č. 7) s podložkou (č. 8) dotáhněte kompletní sadu

- Při montáži budete muset vyvrtat díru o průměru 31 mm v původním krytu

- Dokončete instalaci kompletní montážní sady a namontujte boční kryt zpět, přiložte padací protektory a dejte šrouby (č. 2) s ocelovými vložkami (č. 1) do chrániče, všechny tyto sady namontujte do duralových válců ( Č. 3).

Upozornění - na závity všech šroubů doporučujeme použít bezpečnostní lepidlo (střední silná - modrá barva).