H1

Honda CBF500 2004-

| Kit pro levou stranu |  |  |  |  | Kit pro pravou stranu |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Poz. | Popis | Kat.číslo | Počet |  |  | Poz. | Popis | Kat.číslo | Počet |  |
| 1 | ocelová vložka M10 | X1 | 1 |  |  | 1 | ocelová vložka M10 | X1 | 1 |  |
| 2 | ocelová matice M10 | X11 | 1 |  |  | 2 | ocelová matice M10 | X11 | 1 |  |
| 3 | duralový váleček d=40mm | 4 | 1 |  |  | 3 | duralový váleček d=40mm | 4 | 1 |  |
|  | nerezová tyčka M10(1,25)x445x30x30 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |

Montáž :

- demontujte dlouhý originál šroub M10

- rámem prostrčte nerezovou tyčku M10x445x1,25mm

- na tuto nerezovou tyčku navlékněte z obou stran duralové válečky (poz.3)

- vsuňte do protektorů ocelové vložky (poz.1) a protektory nasuňte také na nerezovou tyčku

- nakonec vše stáhněte maticemi M10 (poz.2)

Upozornění - na závity všech šroubů doporučujeme použít pojistné lepidlo středně silné (modré barvy).