H20SDM

Honda CBR1000RR 2008-11

WITHOUT ABS

| Kit pro levou stranu |  |  |  |  | Kit pro pravou stranu |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ID. | Popis | Kat.číslo | Počet |  |  | ID. | Popis | Kat.číslo |  | Počet |  |  |
| 1 | podložka M12 | 803 | 1 |  |  | - | ------- | - |  | - |  |  |
| 2 | dural. destička pro SLDM | 537/B | 1 |  |  | 2 | dural. destička pro SLDM | 537/B |  | 1 |  |  |
| 3 | šroub M6x20 | 1024 | 2 |  |  | 3 | šroub M6x20 | 1024 |  | 2 |  |  |
| 4 | podložka M6 | 1023 | 2 |  |  | 4 | podložka M6 | 1023 |  | 2 |  |  |
| 5 | šroub M8x25mm | 831 | 1 |  |  | 5 | šroub M8x25mm | 831 |  | 1 |  |  |
| 6 | šroub M12x70x1,25mm | 917 | 1 |  |  | 6 | ocelový adaptér | 524 |  | 1 |  |  |
| 7 | ocelový adaptér | 523 | 1 |  |  | 7 | dural. váleček d=4mm | 119 |  | 1 |  |  |
| 8 | spojovací tyč 8x463x30x30 |  | 1 |  |  | 8 | distanční váleček d=50 | 13 |  | 1 |  |  |
| 9 | dural. váleček d=11mm | 17 | 1 |  |  | 9 | šroub M10x70 | 851 |  | 1 |  |  |
| 10 | šroub M10x70 | 851 | 1 |  |  | 10 | 3M páska |  |  | 1 |  |  |
| 11 | distanční váleček d=50mm | 13 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 3M Páska |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Montáž:

- Demontujte boční kapoty z motocyklu.

- Demontujte originál šrouby M12 z rámu.

- K vymezení prostoru mezi rámem a ocelovímy adaptéry použijte 3M pásku.

- Na levou a pravou stranu rámu motocyklu připevněte ocelové adaptéry dle níže přiložených fotografií, pravý adaptér (ID.6) zasuňte mezi rám motocyklu a originál šroubem dotáhněte. Nezapomeňte vložit duralový vymezovací váleček mezi adaptér a rám motocyklu (ID.7).

- Levý adaptér (ID. 7) připevněte šroubem (ID.6) s podložkou ID.1, nezapomeňte mezi rám motocyklu a adaptér vložit duralový váleček (ID 9).

- Mezi levý a pravý adaptér vložte nerezovou tyčku (ID.8), tu stáhněte šrouby (ID.5) pro levou i pravou stranu.

- Vše důkladně stáhněte a namontujte zpět kapoty.

- Na šroub (ID 10.-levá strana a ID.9 pravá strana) navlékněte ocel. destičku pro SLD (ID.2) a dural. váleček (ID.11 levá strana a ID.8 pravá strana)

- Celou tuto sestavu montujte na adaptér.

- Pomocí šroubů (ID.3) a podložek (ID.4) namontujte slider na adaptér.

- Ten samý postup použijte i na opačnou stranu.

Upozornění - na závity všech šroubů doporučujeme použít pojistné lepidlo středně silné (modré barvy).

8

5

2

5

7

8

11

9

2

10

10

6

3,4

1

9

6

7

3,4

12

Ilustrační foto, místa uchycení.