H20

Honda CBR1000RR 2008-

WITHOUT ABS

| Kit pro levou stranu |  |  |  |  | Kit pro pravou stranu |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Poz. | Popis | Kat.číslo | Počet |  |  | Poz. | Popis | Kat.číslo | Počet |  |
| 1 | ocelová vložka M10 | X1 | 1 |  |  | 1 | ocelová vložka M10 | X1 | 1 |  |
| 2 | šroub M12x70x1,25mm | 917 | 1 |  |  | 2 | dural. váleček d=15mm | 8 | 1 |  |
| 3 | dural. váleček d=15mm | 8 | 1 |  |  | 3 | šroub M8x25mm | 831 | 1 |  |
| 4 | šroub M8x25mm | 831 | 1 |  |  | 4 | šroub M10x60mm | 850 | 1 |  |
| 5 | šroub M10x60mm | 850 | 1 |  |  | 5 | ocelový adaptér | 524 | 1 |  |
| 6 | podložka M12 | 803 | 1 |  |  | 6 | páska 3M |  | 1 |  |
| 7 | ocelový adaptér | 523 | 1 |  |  | 7 | dural. váleček d=4mm | 119 | 1 |  |
| 8 | páska 3M |  | 1 |  |  | 8 |  |  | 1 |  |
| 9 | nerez.tyčka 8x463x30x30 |  | 1 |  |  | 9 |  |  | 1 |  |
| 10 | dural. váleček d=11mm | 17 | 1 |  |  | 10 |  |  | 1 |  |

Montáž:

- demontujte komplet boční kapoty

- demontujte originál šrouby M12

- k montáži ocelových adaptérů používejte k vymezení prostoru mezi adaptérem a rámem motocyklu pasku 3M

- na levou a pravou stranu rámu motocyklu připevněte ocelové adaptéry dle níže přiložených fotografií, pravý adaptér zasuňte mezi rám motocyklu a originál šroubem dotáhněte. Nezapomeňte vložit duralový vymezovací váleček mezi adaptér a rám motocyklu (pos.7)

- levý adaptér připevněte šroubem (pos.2), nezapomeňte mezi rám motocyklu a adaptér vložit duralový váleček (pos.11)

- mezi levý a pravý adaptér vložte nerezovou tyčku, tu stáhněte šrouby (pos.4) a (pos.3)

- vše důkladně stáhněte a můžete namontovat boční plasty

- vsuňte do protektoru ocelovou vložku (pos.1) společně se šroubem (pos.5-levá strana) resp. (pos.6-pravá strana), pod protektor vložte duralový váleček (pos.3-levá strana) resp. (pos.2-pravá strana), který také navlékněte na šroub

- celou tuto sestavu montujte na adaptér

- ten samý postup použijte i na opačnou stranu

Upozornění - na závity všech šroubů doporučujeme použít pojistné lepidlo středně silné (modré barvy).