H21S

Honda CBR1000RR 2008-´12

s ABS

| Kit pro levou stranu |  |  |  |  | Kit pro pravou stranu |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Číslo | Popis | Kat.č. | Ks |  |  | Číslo | Popis | Kat.č. | Ks |  |
| 1 | Adapter moto | DV-313 | 1 |  |  | 1 | Adapter moto | DV-313 | 1 |  |
| 2 | Šroub M6x25 | 877 | 3 |  |  | 2 | Šroub M6x25 | 877 | 3 |  |
| 3 | Šroub M4x16 | 876 | 2 |  |  | 3 | Šroub M4x16 | 876 | 2 |  |
| 4 | Šroub M10x25mm | 868 | 1 |  |  | 4 | Šroub M10x25mm | 868 | 1 |  |
| 5 | Šroub M8x25mm | 831 | 1 |  |  | 5 | Šroub M8x25mm | 831 | 1 |  |
| 6 | Ocelový adapter | 523 | 1 |  |  | 6 | Ocelový adapter | 524 | 1 |  |
| 7 | Dural. váleček d=11mm | 17 | 1 |  |  | 7 | Dural. váleček d=2mm | 167 | 1 |  |
| 8 | Páska 3M |  | 1 |  |  | 8 | Páska 3M |  | 1 |  |
| 9 | Podložka M12 | 803 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Šroub M12x70x1,25mm | 917 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Ocelová tyčka 8x463x30x30 | - | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | Ocelový držík pro převod ABS | X16 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |

Instalace:

- odstraňte kompletní boční kryt

- vyšroubujte originál šroub M12

- použijte pásku 3M pro montáž ocelových adaptérů pro omezený prostor mezi adaptérem a rámem motocyklu

- upevněte ocelový adaptér na levou a pravou stranu motocyklu, vložte správný adaptér mezi rám motocyklu a utáhněte původní šroub. Nezapomeňte dát duralový váleček mezi adaptér a rám motocyklu (č. 7)

- Použijte šroub (č. 10) pro montáž levého adaptéru, nezapomeňte dát duralový válec (č. 7) mezi rám motocyklu a adaptér

- dejte tyč z nerezové oceli mezi levý a pravý adaptér, použijte šrouby (č. 5) pro utažení

- namontujte zpět boční kapotáže

- připevněte adaptér č.1 šroubem č.4 na ocelový držák. Třemi šrouby č.2, připevněte slider a dvěma šrouby M4 č.3. připevněte destičku.

K přenosu ABS během montáže použijte ocelový držák.

Upozornění - na závity všech šroubů doporučujeme použít bezpečnostní lepidlo (střední silná - modrá barva).

11

2

8

2

4

5

5

4

6

1

7

7

3

1

12

6

9

10

Ilustr. foto. Novější uchopení.