H22SDM

Honda CB1000R Hornet 2008-2011

Montážní kit:

| ID. | Popis | Kat.č | Qt |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Nosič SLDM | 537/B | 2 |
| 2 | Adaptér d= 15mm | DV-149 | 2 |
| 3 | Šroub M12x95x1,25 | 900 | 2 |
| 4 | Šroub pro slider M6x20 | 1024 | 4 |
| 5 | Podložka M6 | 1023 | 4 |

Montáž pro levou i pravou stranu je totožná.

- demontujte originál šroub

- šroubem ID.3 připevněte duralový adaptér ID.1 a vymezovací váleček ID.2 do rámu motocyklu

- slider namontujte pomocí šroubů a podložek M8

Upozornění - na závity všech šroubů doporučujeme použít pojistné lepidlo středně silné (modré barvy).