H22

Honda CB1000R Hornet 2008-2011

Montážní kit levá strana:		     		Montážní kit pravá strana:

| ID | Popis | Kat.č. | Ks |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ocel. vložka | X2 | 1 |
| 2 | Šroub M12x100x1,25 | 911 | 1 |
| 3 | Dural. váleček d=15 | 148 | 1 |

| ID | Popis | Kat.č. | Ks |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ocel. vložka | X2 | 1 |
| 2 | Šroub M12x100x1,25 | 911 | 1 |
| 3 | Dural. váleček d=15 | 148 | 1 |

1

1

2

2

3

3

Montáž:

- Montáž levého a pravého protektoru proveďte do uchycení dle výše přiložené fotografie.

- Na oba šrouby navlékněte ocelové vložkyID.1.

- Pod protektor na levou stranu vložte duralový váleček ID.3 a šroubem ID.2 stáhněte.

- Pod protektor na pravou stranu vložte duralový váleček ID.3 a šroubem ID.2 stáhněte.

- Nejdříve dokončete jednu stranu a poté montujte až tu druhou.

Upozornění: Při montáži, doporučujeme použít lepidlo na závity (modré barvy).