H27SD

Honda CBF1000 2010-

| Kit pro levou stranu |  |  |  |  | Kit pro pravou stranu |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ID. | Popis | Kat.č. | KS |  |  | ID. | Popis | Kat.č. | KS |  |
| 1 | Dural. váleček d=30mm | 11 | 1 |  |  | 1 | Dural. váleček d=30mm | 11 | 1 |  |
| 2 | šroub M10x95mm | 822 | 1 |  |  | 2 | šroub M10x95mm | 822 | 1 |  |
| 3 | dural. váleček d=21mm | 256 | 1 |  |  | 3 | dural. váleček d=21mm | 256 | 1 |  |
| 4 | matice M10 (pojistná) | 810 | 1 |  |  | 4 | matice M10 (pojistná) | 810 | 1 |  |
| 5 | Podložka pérová M10 | 801 | 1 |  |  | 5 | Podložka pérová M10 | 801 | 1 |  |
| 6 | Šroub pro slider M8x25 | 815 | 2 |  |  | 6 | Šroub pro slider M8x25 | 815 | 2 |  |
| 7 | Podložka M8 | 800 | 2 |  |  | 7 | Podložka M8 | 800 | 2 |  |
| 8 | SLD adaptér | 537 | 1 |  |  | 8 | SLD adaptér | 537 | 1 |  |

Montáž :

- Montáž levého a pravého protektoru proveďte do uchycení dle níže přiložené fotografie. Na oba šrouby M10(ID.2) navlékněte podložku M10 (ID.5), adaptér SLDM (ID.8), váleček (ID.1) a váleček (ID.3)

- Celé tyto sestavy pomocí matice M10 (ID.4) stáhněte.

- Nejdříve dokončete jednu stranu a poté montujte až tu druhou.

Upozornění - na závity všech šroubů doporučujeme použít pojistné lepidlo středně silné (modré barvy).