H27S

Honda CBF1000 2010-

| Kit pro levou stranu |  |  |  |  | Kit pro pravou stranu |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Poz. | Popis | Kat.číslo | Počet |  |  | Poz. | Popis | Kat.číslo | Počet |  |
| 1 | adaptér slider | 317 | 1 |  |  | 1 | adaptér slider | 317 | 1 |  |
| 2 | adaptér moto | 256 | 1 |  |  | 2 | adaptér moto | 256 | 1 |  |
| 3 | šroub M6x25 | 877 | 3 |  |  | 3 | šroub M6x25 | 877 | 3 |  |
| 4 | šroub M4x16 | 876 | 2 |  |  | 4 | šroub M4x16 | 876 | 2 |  |
| 5 | šroub M10x75mm | 1007 | 1 |  |  | 5 | šroub M10x75mm | 1007 | 1 |  |
| 6 | matice M10-pojistná | 810 | 1 |  |  | 6 | matice M10-pojistná | 810 | 1 |  |

Montáž - levá strana :

- demontujte originál šroub

- šroubem (poz.5) a maticí (poz.6) připevněte duralové válečky (poz.2 + poz.1), aby slider měl správné natočení, musíte adaptér připevnit závitem M6 vzhůru.

- nasaďte slider a připevněte šrouby (poz.3)

- vložte do slideru krytku a připevněte šrouby (poz.4)

Upozornění - na závity všech šroubů doporučujeme použít pojistné lepidlo středně silné (modré barvy).

Montáž - pravá strana :

- demontujte originál šroub

- šroubem (poz.5) a maticí (poz.6) připevněte duralové válečky (poz.2 + poz.1), aby slider měl správné natočení, musíte adaptér připevnit závitem M6 vzhůru.

- nasaďte slider a připevněte šrouby (poz.3)

- vložte do slideru krytku a připevněte šrouby (poz.4)

Upozornění - na závity všech šroubů doporučujeme použít pojistné lepidlo středně silné (modré barvy).