H2SDM

Honda CB600F Hornet 1998-2006

Honda CBF600(S) 2004-2007

Kit pro levou stranu:		     		        Kit pro pravou stranu:

| ID | Popis | Kat.č | Ks |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Dural.podložka pro SLDM | 537/B | 1 |
| 2 | Šroub M6x20 | 1024 | 2 |
| 3 | Podložka M6 | 1023 | 2 |
| 4 | Dural. váleček d=40mm | 12 | 1 |
| 5 | Šroub M10x120 | 881 | 1 |
| 6 | Podložka M10 | 804 | 1 |
| 7 | Matice M10 | 810 | 1 |

| ID | Popis | Kat.č | Ks |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Dural.podložka pro SLDM | 537/B | 1 |
| 2 | Šroub M6x20 | 1024 | 2 |
| 3 | Podložka M6 | 1023 | 2 |
| 4 | Dural. váleček d=15mm | 9 | 1 |
| 5 | Šroub M10x90 | 880 | 1 |
| 6 | Podložka M10 | 804 | 1 |
| 7 | Matice M10 | 810 | 1 |

1

1

4

6

6

7

7

4

5

5

2

2

3

3

Montážní postup, levá strana:

- Demontujte šroub M10 z rámu.

- Na šroub ID.5 nasuňte dural. podložku pro SLD ID.1. Do zapuštění v podložce nasuňte dural. redukční váleček ID.4 Tuto sestavu namontujte na motocykl. Šroub prostrčte skrz rám a motor, ze zadní strany nasuňte podložku ID.6 a dotáhněte maticí ID.7.

- Na šrouby ID.2 dejte podložky ID.3 a namontujte slider na duralovou podložku.

Montážní postup, pravá strana:

- Demontujte šroub M10 z rámu.

- Na šroub ID.5 nasuňte dural. podložku pro SLD ID.1. Do zapuštění v podložce nasuňte dural. redukční váleček ID.4 Tuto sestavu namontujte na motocykl. Šroub prostrčte skrz rám a motor, ze zadní strany nasuňte podložku ID.6 a dotáhněte maticí ID.7.

- Na šrouby ID.2 dejte podložky ID.3 a namontujte slider na duralovou podložku.

Doporučujeme použít lepidlo na všechny závity. Nejlépe středně pevné.