H2

Honda CBF600 (S) 2004-2007

Honda CB600F Hornet 1998-2006

| Kit pro levou stranu |  |  |  |  | Kit pro pravou stranu |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ID. | Popis | Kat.č | Ks |  |  | ID. | Popis | Kat.č | Ks |  |
| 1 | ocelová vložka M10 | X1 | 1 |  |  | 1 | ocelová vložka M10 | X1 | 1 |  |
| 2 | šroub M10x110mm | 879 | 1 |  |  | 2 | šroub M10x95mm | 822 | 1 |  |
| 3 | dural. váleček d=15mm | 8 | 1 |  |  | - | ----------- | - | - |  |
| 4 | matice M10 (pojistná) | 810 | 1 |  |  | 4 | matice M10 (pojistná) | 810 | 1 |  |
| 5 | Podložka M10 | 804 | 1 |  |  | 5 | Podložka M10 | 804 | 1 |  |

Montáž :

- Montáž levého a pravého protektoru proveďte do uchycení dle výše přiložené fotografie.

- Na oba šrouby navlékněte ocelové vložky ID.1.

- Šroub na pravé straně M10x95 ID.2. Bez vymezovacího válečku. Prostrčte šroube ID.2 skrz rám a motor. Ze zadní strany nasuňte podložku ID.5 a stáhněte maticí ID.4.

- Pod protektor na levou stranu vložte duralový váleček ID.3 a prostrčte šroube ID.2 skrz rám a motor. Ze zadní strany nasuňte podložku ID.5 a stáhněte maticí ID.4.

- Nejdříve dokončete jednu stranu a poté montujte až tu druhou.

Upozornění - na závity všech šroubů doporučujeme použít pojistné lepidlo středně silné (modré barvy).