H30S

Honda VFR1200 F/DCT 2010-

| Kit pro levou stranu |  |  |  |  | Kit pro pravou stranu |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ID | Popis | Kat.číslo | Počet |  |  | ID | Popis | Kat.číslo | Počet |  |
| 1 | adaptér moto | DV-313 | 1 |  |  | 1 | adaptér moto | DV-313 | 1 |  |
| 2 | šroub M6x25 | 877 | 3 |  |  | 2 | šroub M6x25 | 877 | 3 |  |
| 3 | šroub M4x16 | 876 | 2 |  |  | 3 | šroub M4x16 | 876 | 2 |  |
| 4 | šroub M12x120x1,25mm | 913 | 1 |  |  | 4 | šroub M12x80x1,25mm | 908 | 1 |  |
| 5 | duralový váleček d=15mm | 121 | 1 |  |  | 5 | duralový váleček d=15mm | 121 | 1 |  |
| 6 | duralový váleček d=30mm | 3 | 1 |  |  | 6 | duralový váleček d=40mm | 4 | 1 |  |
| 7 | šroub M10x50mm | 849 | 1 |  |  | 7 | šroub M10x60mm | 850 | 1 |  |
| 8 | duralový adaptér | 629 | 1 |  |  | 8 | duralový adaptér | 630 | 1 |  |
| 9 | páska 3M | 3M | 1 |  |  | 9 | páska 3M | 3M | 1 |  |
| 10 | 6-hran OK10, délka 23mm | X41 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |

Pro usnadnění montáže použijte šestihran ID.10

Montáž - levá strana :

- demontujte originál boční plast a šroub M12 v rámu motocyklu

- na rám motocyklu v místě montáže nalepte pásku 3M (ID9)

- vezměte šroub (ID.4) a prostrčte ho duralovým adaptérem (ID.8), z druhé strany navlékněte na šroub duralový váleček (ID.5), celou tuto sestavu namontujte na rám motocyklu

- stáhněte a můžete namontovat zpět boční plast

- nyní začněte montovat uchycení pro levý slider. Na duralový adaptér namontujte šroubem (ID.7) duralový adaptér ID.1 s válečkem ID.6.

- nasaďte slider a připevněte šrouby ID.2

- vložte do slideru krytku  a připevněte šrouby ID.3

Montáž - pravá strana :

- demontujte originál boční plast a šroub M12 v rámu motocyklu

- na rám motocyklu v místě montáže nalepte pásku 3M ID.9

- vezměte šroub ID.4 a prostrčte ho duralovým adaptérem ID.8 z druhé strany navlékněte na šroub duralový váleček ID.5 celou tuto sestavu namontujte na rám motocyklu

- stáhněte a můžete namontovat zpět boční plast

- nyní začněte montovat uchycení pro levý slider. Na duralový adaptér namontujte šroubem ID.7 duralový adaptér ID.1  s válečkem ID6.

- nasaďte slider a připevněte šrouby ID.2

- vložte do slideru krytku a připevněte šrouby ID.3

Upozornění - na závity všech šroubů doporučujeme použít pojistné lepidlo středně silné (modré barvy).

ILUSTRAČNÍ FOTO MÍSTA MONTÁŽE

8

5

4

8

6

1

5

4

6

1

7

10

2

3

9

9

2

3

7