H30

Honda VFR1200 F/DCT 2010-

| Kit pro levou stranu |  |  |  |  | Kit pro pravou stranu |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Poz. | Popis | Kat.číslo | Počet |  |  | Poz. | Popis | Kat.číslo | Počet |  |
| 1 | ocelová vložka M10 | X1 | 1 |  |  | 1 | ocelová vložka M10 | X1 | 1 |  |
| 2 | šroub M12x120x1,25mm | 913 | 1 |  |  | 2 | šroub M12x80x1,25mm | 908 | 1 |  |
| 3 | duralový váleček d=15mm | 121 | 1 |  |  | 3 | duralový váleček d=15mm | 121 | 1 |  |
| 4 | duralový váleček d=40mm | 4 | 1 |  |  | 4 | duralový váleček d=50mm | 5 | 1 |  |
| 5 | šroub M10x75mm | 1007 | 1 |  |  | 5 | šroub M10x85mm | 981 | 1 |  |
| 6 | duralový adaptér | 629 | 1 |  |  | 6 | duralový adaptér | 630 | 1 |  |
| 7 | páska 3M |  | 1 |  |  | 7 | páska 3M |  | 1 |  |
| 8 | 6-hran OK10, délka 23mm | X41 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |

Montáž - levá strana :

- demontujte originál boční plast a šroub M12 v rámu motocyklu

- na rám motocyklu v místě montáže nalepte pásku 3M (poz.7)

- vezměte šroub (poz.2) a prostrčte ho duralovým adaptérem (poz.6), z druhé strany navlékněte na šroub duralový váleček (poz.3), celou tuto sestavu namontujte na rám motocyklu

- stáhněte a můžete namontovat zpět boční plast

- vsuňte do protektoru ocelovou vložku (poz.1) společně se šroubem (poz.5), z druhé strany protektoru navlékněte na šroub duralový váleček (poz.4)

- celou tuto sestavu namontujte na adaptér

Upozornění - na závity všech šroubů doporučujeme použít pojistné lepidlo středně silné (modré barvy).

Montáž - pravá strana :

- demontujte originál boční plast a šroub M12 v rámu motocyklu

- na rám motocyklu v místě montáže nalepte pásku 3M (poz.7)

- vezměte šroub (poz.2) a prostrčte ho duralovým adaptérem (poz.6), z druhé strany navlékněte na šroub duralový váleček (poz.3), celou tuto sestavu namontujte na rám motocyklu

- stáhněte a můžete namontovat zpět boční plast

- vsuňte do protektoru ocelovou vložku (poz.1) společně se šroubem (poz.5), z druhé strany protektoru navlékněte na šroub duralový váleček (poz.4)

- celou tuto sestavu namontujte na adaptér

Upozornění - na závity všech šroubů doporučujeme použít pojistné lepidlo středně silné (modré barvy).

ILUSTRAČNÍ FOTO MÍSTA MONTÁŽE