H34

Honda CBR125R 2011-

| Kit pro levou stranu |  |  |  |  | Kit pro pravou stranu |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ID | Popis | Kat.číslo | ks |  | ID | Popis | Kat.číslo | ks |  |
| 1.1 | kovový adaptér- černý | 507 | 1 |  | 1.1 | Kovový adaptér- černý | 506 | 1 |  |
| 2.1 | dural. váleček – 80mm | 1195 | 1 |  | 2.1 | dural. váleček - 95mm | 1196 | 1 |  |
| 3.1 | šroub M8x45mm | 820 | 2 |  | 3.1 | šroub M8x25mm | 833 | 2 |  |
| 4 | ocelová tyčka | 8x300x15x15 | 1 |  | 4 | - | - | - |  |
| 5 | matice (pojistná) M8 | 809 | 1 |  | 5 | matice M8 | 809 | 1 |  |
| 6 | podložka (plochá) M8 | 802 | 1 |  | 6 | Podložka M8 | 802 | 1 |  |
| 7 | záslepka na matici M8 | X46 | 1 |  | 7 | záslepka na matici M8 | X46 | 1 |  |
| 8 | Šroub M10x100 | 885 | 1 |  | 8 | Šroub M10x100 | 885 | 1 |  |
| 9 | Ocelová vložka | X1 | 1 |  | 9 | Ocelová vložka | X1 | 1 |  |
| 10 | Duralový váleček - 60mm | 6 | 1 |  | 10 | Duralový váleček - 60mm | 6 | 1 |  |
| 11 | matka M10 | 810 | 1 |  | 11 | matka M10 | 810 | 1 |  |
| 12 | podložka M10 | 804 | 1 |  | 12 | podložka M10 | 804 | 1 |  |

ID1.2

ID4

ID3.2

ID1.1

ID11+12

ID2.1

ID2.2

ID3.1

ID5

ID6

ID10

ID7

ID8+9

- Demontujeme kapotáž motocyklu z levé i pravé strany.

Montáž - levá strana :

- Demontujeme originální šrouby na rámu motocyklu.

- Namontujem kovový adaptér (ID1.1), který připevníme pomocí šroubů (ID3.1) na rám motocyklu.

- Vložíme duralový váleček (ID2.1).

- Skrz adaptér, dural. váleček a blok motoru prostrčíme ocelovou tyčku M8 (ID4).

- Ocelovou tyčku M8 přitáhneme k adaptéru pomocí podložky(ID6) a matice (ID5).

- Nasadíme plastovou krytku (ID7).

(foto z pravé strany motocyklu)

Montáž padacího protektoru:

- Namontujeme padací protektor pomocí šroubu (ID8) a ocelové vložky (ID9) skrz duralový váleček (ID10).

- Dotáhneme maticí (ID11) s podložkou (ID12).

Montáž pravá strana:

Montáž pravá strana:

(Téměř totžná s levou stranou motocyklu.)

Rozdíly oproti levé straně:

- Místo kovového adaptéru ID1.1 použijeme ID1.2

- Místo duralového válečku ID2.1 použijeme ID2.2

- Místo šroubů ID3.1 použijeme šrouby ID3.2

Na závěr namontujem kapotáž na motocykl.

Upozornění - na závity všech šroubů doporučujeme použít pojistné lepidlo středně silné (modré barvy).