H36S

Honda CBR1000RR 2012-

BEZ ABS

| Kit pro levou stranu |  |  |  |  | Kit pro pravou stranu |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Poz. | Popis | Kat.číslo | Počet |  |  | Poz. | Popis | Kat.číslo | Počet |  |
| 1 | slider RDmoto | SL | 1 |  |  | 1 | slider RDmoto | SL | 1 |  |
| 2 | krytka | SLcap.. | 1 |  |  | 2 | krytka | SLcap.. | 1 |  |
| 3 | duralový adaptér | DV-339 | 1 |  |  | 3 | duralový adaptér | DV-339 | 1 |  |
| 4 | šroub M6x25 | 877 | 3 |  |  | 4 | šroub M6x25 | 877 | 3 |  |
| 5 | šroub M4x16 | 876 | 2 |  |  | 5 | šroub M4x16 | 876 | 2 |  |
| 6 | šroub M10x50mm | 849 | 1 |  |  | 6 | šroub M10x50mm | 849 | 1 |  |
| 7 | šroub M8x25mm | 832 | 1 |  |  | 7 | šroub M8x25mm | 832 | 1 |  |
| 8 | ocelový adaptér | 644 | 1 |  |  | 8 | ocelový adaptér | 645 | 1 |  |
| 9 | dural. váleček d=11mm | 17 | 1 |  |  | 9 | dural. váleček d=4mm | 119 | 1 |  |
| 10 | páska 3M |  | 1 |  |  | 10 | páska 3M |  | 1 |  |
| 11 | podložka M12 | 803 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | šroub M12x70x1,25mm | 917 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | nerez.tyčka 8x463x30x30 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |

Montáž:

- demontujte komplet boční kapoty

- demontujte originál šrouby M12

- k montáži ocelových adaptérů používejte k vymezení prostoru mezi adaptérem a rámem motocyklu pasku 3M

- na levou a pravou stranu rámu motocyklu připevněte ocelové adaptéry dle níže přiložených fotografií, pravý adaptér zasuňte mezi rám motocyklu a originál šroubem dotáhněte. Nezapomeňte vložit duralový vymezovací váleček mezi adaptér a rám motocyklu (poz.9)

- levý adaptér připevněte šroubem (poz.12), nezapomeňte mezi rám motocyklu a adaptér vložit duralový váleček (poz.9)

- mezi levý a pravý adaptér vložte nerezovou tyčku (poz.13), tu stáhněte šrouby (poz.7)

- vše důkladně stáhněte a můžete namontovat boční plasty

- nyní začněte montovat uchycení pro levý slider. Na ocelový adaptér namontujte šroubem (poz.6) duralový adaptér (poz.3), aby slider měl správné natočení, musíte adaptér připevnit závitem M6 vzhůru.

- nasaďte slider (poz.1) a připevněte šrouby (poz.4)

- vložte do slideru krytku (poz.2) a připevněte šrouby (poz.5)

- na pravý ocelový adaptér namontujte šroubem (poz.6) duralový adaptér (poz.3), aby slider měl správné natočení, musíte adaptér připevnit závitem M6 vzhůru

- nasaďte slider (poz.1) a připevněte šrouby (poz.4)

- vložte do slideru krytku (poz.2) a připevněte šrouby (poz.5)

Upozornění - na závity všech šroubů doporučujeme použít pojistné lepidlo středně silné (modré barvy).

8

9

8

5

9

1

4

5

3

1

11

12

6

6

3

4

10

2

13

7

7