H37SDM

Honda Crosstourer

Montážní kit levá strana:		     		Montážní kit pravá strana:

| ID | Popis | Kat.č. | Ks |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Dural. váleček | 149 | 1 |
| 2 | Dural.adaptér | 1124 | 1 |
| 3 | Šroub M12x160x1,25 | 949 | 1 |
| 4 | Nosič SLDM | 537/B | 1 |
| 5 | Šroub M6x20 | 1024 | 2 |
| 6 | Podložka M6 | 1023 | 2 |

| ID | Popis | Kat.č. | Ks |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Dural. váleček | 149 | 1 |
| 2 | Dural.adaptér | 1124 | 1 |
| 3 | Šroub M12x150x1,25 | 984 | 1 |
| 4 | Nosič SLDM | 537/B | 1 |
| 5 | Šroub M6x20 | 1024 | 2 |
| 6 | Podložka M6 | 1023 | 2 |

1

6

2

4

5

3

1

3

Montáž levá strana:

- Demontujte origi.šroub z rámu M12.

- Na šroub ID.3 nasaďte nosič ID.4, dural. váleček ID.1, dural. adaptér ID.2.

- Tuto sadu namontujte na místo originálního šroubu.

- Na konec pomocí šroubů ID.5 a podložek ID.6 připevněte slider.

Montáž pravá strana:

- Demontujte origi.šroub z rámu M12.

- Na šroub ID.3 nasaďte nosič ID.4, dural. váleček ID.1, dural. adaptér ID.2.

- Tuto sadu namontujte na místo originálního šroubu.

- Na konec pomocí šroubů ID.5 a podložek ID.6 připevněte slider.

Upozornění: Při montáži, doporučujeme použít lepidlo na závity.