H37S

Honda Crosstourer

Montážní kit levá strana:		     		Montážní kit pravá strana:

| ID | Popis | Kat.č. | Ks |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Dural.adaptér | 1137 | 1 |
| 2 | Dural.váleček | 1124 | 1 |
| 3 | Šroub M12x160x1,25mm | 949 | 1 |
| 4 | Šroub M6x25mm | 877 | 3 |
| 5 | Šroub M4x16mm | 876 | 2 |

| ID | Popis | Kat.č. | Ks |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Dural.adaptér | 1137 | 1 |
| 2 | Dural.váleček | 1124 | 1 |
| 3 | Šroub M12x145x1,25mm | 1072 | 1 |
| 4 | Šroub M6x25mm | 877 | 3 |
| 5 | Šroub M4x16mm | 876 | 2 |

Upozornění: Při montáži doporučujeme použít lepidlo na závity

1

1

2

2

3

3

4

4

5

1

1

1

3

Montáž levá strana:

- Demontujte orig.šroub M12 z rámu motocyklu.

- Do duralového adaptéru ID.1 a duralového válečku ID.2 vsuňte šroub ID.3.

- Tuto sestavu namontujte do rámu.

- Pomocí šroubů ID.4 namontujte slider.

- Do slideru vložte krytku a pomocí šroubů ID.5 ji přitáhněte

Montáž pravá strana:

- Demontujte orig.šroub M12 z rámu motocyklu.

- Do duralového adaptéru ID.1 a duralového válečku ID.2 vsuňte šroub ID.3.

- Tuto sestavu namontujte do rámu.

- Pomocí šroubů ID.4 namontujte slider.

- Do slideru vložte krytku a pomocí šroubů ID.5 ji přitáhněte