H39SD

Honda CB500 X/ CB500 F 2013-

Montážní kit levá strana:		     		Montážní kit pravá strana:

| ID | Popis | Kat.č. | Ks |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Dural. nosič protektorů | 646 | 1 |
| 2 | Dural. nosič protektorů | 537 | 1 |
| 3 | Šroub M10x75x1,25 | 938 | 1 |
| 4 | Dural. Váleček d=20mm | 435 | 1 |
| 5 | Dural. Redukce d= 55mm | DV-13 | 1 |
| 6 | Krytka iambus. šroubu | X4 | 1 |
| 7 | Šroub M10x85 | 981 | 1 |
| 8 | Šroub M8x25 | 815 | 2 |
| 9 | Podložka M8 | 802 | 2 |

| ID | Popis | Kat.č. | Ks |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Dural. nosič protektorů | 647 | 1 |
| 2 | Dural. nosič protektorů | 537 | 1 |
| 3 | Šroub M10x75x1,25 | 938 | 1 |
| 4 | Dural.váleček d=20mm | 435 | 1 |
| 5 | Dural. Redukce d= 55mm | DV-13 | 1 |
| 6 | Krytka iambus. šroubu | X4 | 1 |
| 7 | Šroub M10x85 | 981 | 1 |
| 8 | Šroub M8x25 | 815 | 2 |
| 9 | Podložka M8 | 802 | 2 |

1. Demontujte orig. šroub z rámu motocyklu.

2. Dural. nosič (poz.1) namontujte na rám motocyklu pomocí šroubu M10 (poz.3), mezi rám a nosič vložte váleček (poz.4).

3. Na imbus nasaďte plastovou krytku (poz.5).

4. Skrz duralový nosič (poz.2) a duralovou redukci (poz.5), prostrčte šroub M10 (poz.7) a přišroubujte ho k nosiči namontovaného na rámu.

5. Slider připevněte pomocí šroubů (poz.8) a podložek (poz.9)

Upozornění: Při montáži, doporučujeme použít lepidlo na závity (modré barvy).