H3SD

Honda CB900F Hornet 2002-

| Kit pro levou stranu |  |  |  |  | Kit pro pravou stranu |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ID | Popis | Kat.č. | Ks |  |  | ID | Popis | Kat.č. | Ks |  |
| 1 | SLD adapter | 537 | 1 |  |  | 1 | SLD adapter | 537 | 1 |  |
| 2 | Šroub M10x85mm | 981 | 1 |  |  | 2 | Šroub M10x85mm | 981 | 1 |  |
| 3 | Dural. váleček 30mm | 3 | 1 |  |  | 3 | Dural. váleček 30mm | 3 | 1 |  |
| 4 | Podložka pérová M10 | 801 | 1 |  |  | 4 | Podložka pérová M10 | 801 | 1 |  |
| 5 | Šroub M8x25 | 815 | 2 |  |  | 5 | Šroub M8x25 | 815 | 2 |  |
| 6 | Podložka M8 | 800 | 2 |  |  | 6 | Podložka M8 | 800 | 2 |  |
| 7 | Dural. adapter (váleček) | 10 | 1 |  |  | 7 | Dural. adapter (váleček) | 10 | 1 |  |

Instrukce

- Vyjměte originál šroub z rámu mota.

- Umístěte podložku ID4, adaptér SLD ID1, duralový válec ID3 a adaptér válce ID7 na šroub ID2.

- Tento kit, namontujte do rámu mota.

- Slider připevněte pomocí dvou šroubů ID5 a podložek ID6.

Na všechny závity doporučujeme použít středně silné lepidlo.