H3S

Honda CB900F Hornet 2002-

| Kit pro levou stranu |  |  |  |  | Kit pro pravou stranu |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Poz. | Popis | Kat.číslo | Počet |  |  | Poz. | Popis | Kat.číslo | Počet |  |
| 1 | Dural.adapter | 318 | 1 |  |  | 1 | Dural.adapter | 318 | 1 |  |
| 2 | šroub M10x35 | 847 | 1 |  |  | 2 | šroub M10x35 | 847 | 1 |  |
| 3 | Šroub M6x25 | 877 | 3 |  |  | 3 | Šroub M6x25 | 877 | 3 |  |
| 4 | Šroub M4x16 | 876 | 2 |  |  | 4 | Šroub M4x16 | 876 | 2 |  |

Montáž :

- Montáž levého a pravého protektoru proveďte do uchycení dle níže přiložené fotografie.

- Na rámu motocyklu jsou v těchto místech plastové záslepky, ty odstraňte a provrtejte tuto díru vrtákem o průměru 8,5mm

- Do této díry vyřízněte závit M10.

- Na oba šrouby poz.2 navlékněte dural. adaptéry (poz.1) a namontujte je na rám.

- Pomocí šroubů poz.3 namontujte slidery.

- Vložte krytku a přitáhněte jí šroubme poz.4

Upozornění - na závity všech šroubů doporučujeme použít pojistné lepidlo středně silné (modré barvy).