H40SDM

Honda CBR500R, 2013-15

Sada pro levou stranu:		     		       Sada pro pravou stranu:

| ID | Popis | Kat.č | Ks |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Držák pro slider | 537/B | 1 |
| 2 | Dural. adaptér d=60 | 14 | 1 |
| 3 | Šroub M10x90 | 880 | 1 |
| 4 | Ocel.držák protektorů | 660 | 1 |
| 5 | Šrouby M6x35mm | 989 | 2 |
| 6 | Šroub M10x65x1,25mm | 945 | 1 |
| 7 | Podložka M10 | 804 | 2 |
| 8 | AL váleček d=19,5mm | 1121 | 1 |
| 9 | Matka M10 pojistná | 810 | 1 |
| 10 | Šroub M6x20 | 1024 | 2 |
| 11 | Podložka M6 | 1023 | 2 |

| ID | Popis | Kat.č | Ks |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Držák pro slider | 537/B | 1 |
| 2 | Dural. adaptér d=70 | 15 | 1 |
| 3 | Šroub M10x95 | 822 | 1 |
| 4 | Ocel.držák protektorů | 661 | 1 |
| 5 | Šrouby M6x35mm | 989 | 2 |
| 6 | Šroub M10x100x1,25mm | 892 | 1 |
| 7 | Podložka M10 | 804 | 2 |
| 8 | AL váleček d=32mm | 1120 | 1 |
| 9 | Matka M10 pojistná | 810 | 1 |
| 10 | Šroub M6x20 | 1024 | 2 |
| 11 | Podložka M6 | 1023 | 2 |

Montážní postup levá strana:

- Sundejte kapotáž z motocyklu.

- Demontujte šrouby (viz.obr.).

- Na víko motoru připevněte ocel.adaptér ID.4 pomocí šroubů ID.5.

- Mezi rám a ocel.adaptér vložte AL váleček ID.8 a adaptér dotáhněte k rámu. Šroub M10x65 a podložka ID.7 a ID.6.

- Po namontování ocel. držáku, namontujte zpět kapoty na motocykl. Poté montujte protektory.

- Na šroub ID.3 nasuňte držák slideru ID.1 a adaptér ID.2. Prostrčte šroub ID.3.

- Tuto sestavu namontujte a dotáhněte.

- Ze zadu namontujte matici a podložku M10.

- Slider připevněte pomocí šroubů ID.10 a podložek ID.11.

Montáž pravá strana:

- Montáž této strany je totožná s levou.

- Pouze upozorňujeme na odlišnou délku dural. vymezovacího válečku mezi rámem a adaptérem a šroubem M10x100x1,25 a délku protektoru+ šroubu.

Upozornění:

Doporučujeme použít lepidlo na závity, střední pevnosti

2

2

3

1

6

1

5

8

8

3

4

5

10

10

4

3