H40S

Honda CBR500R, 2013-15

Sada pro levou stranu:		     		       Sada pro pravou stranu:

| ID | Popis | Kat.č | Ks |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Dural.váleček d=40mm | 4 | 1 |
| 2 | Dural.adaptér | 317 | 1 |
| 3 | Šroub M10x70 | 851 | 1 |
| 4 | Ocel.držák protektorů | 660 | 1 |
| 5 | Šrouby M6x35mm | 989 | 2 |
| 6 | Šroub M10x65x1,25mm | 945 | 1 |
| 7 | Podložka M10 | 804 | 2 |
| 8 | AL váleček d=19,5mm | 1121 | 1 |
| 9 | Matka M10 pojistná | 810 | 1 |
| 10 | Šroub M6x25 | 877 | 3 |
| 11 | Šroub M4x16 | 876 | 2 |

| ID | Popis | Kat.č | Ks |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Dural.váleček d=40mm | 4 | 1 |
| 2 | Dural.adaptér | 317 | 1 |
| 3 | Šroub M10x70 | 851 | 1 |
| 4 | Ocel.držák protektorů | 661 | 1 |
| 5 | Šrouby M6x35mm | 989 | 2 |
| 6 | Šroub M10x100x1,25mm | 892 | 1 |
| 7 | Podložka M10 | 804 | 2 |
| 8 | AL váleček d=32mm | 1120 | 1 |
| 9 | Matka M10 pojistná | 810 | 1 |
| 10 | Šroub M6x25 | 877 | 3 |
| 11 | Šroub M4x16 | 876 | 2 |

Montážní postup levá strana:

- Sundejte kapotáž z motocyklu.

- Demontujte šrouby (viz. obr.).

- Na víko motoru připevněte ocel.adaptér ID.4 pomocí šroubů ID.5.

- Mezi rám a ocel.adaptér vložte AL váleček ID.8 a adaptér dotáhněte k rámu. Šroub M10x65 a podložka ID.7 a ID.6.

- Na šroub ID.3 nasuňte adaptér ID.2 a pod adaptér vložte dural.váleček ID.1.

- Tuto sestavu namontujte na ocel.adaptér na motocyklu.

- Ze zadu namontujte matici a podložku M10.

- Slider přichyťte šrouby ID.10, vložte krytku a dotáhněte ji šrouby ID.11.

Montáž pravá strana:

- Montáž této strany je totožná s levou.

- Pouze upozorňujeme na odlišnou délku dural. vymezovacího válečku mezi rámem a adaptérem a šroubem M10x100x1,25

Po namontování protektorů, namontujte zpět kapoty na motocykl.

Upozornění:

Doporučujeme použít lepidlo na závity, střední pevnosti

3,9,7

2

3,9,7

1

5

11

10

6

7

1

5

4

8

6

2

5

5

8

10

11

2

4