H41

Honda CBR 600RR-´14

Montážní kit levá strana:		     		Montážní kit pravá strana:

| ID | Popis | Kat.č. | Ks |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | Ocel.vložka | X1 | 1 |
| 3 | Dural.redukce | 1122 | 1 |
| 4 | Šroub M10x60 | 850 | 1 |
| 5 | Ocel. adaptér | 668 | 1 |
| 6 | Podl. M12 | 803 | 1 |
| 7 | Šroub M12x80x1,25 | 891 | 1 |
| 8 | Hliníkový váleček | 1123 | 1 |
| 9 | 3M páska | 3M | 2 |

| ID | Popis | Kat.č. | Ks |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | Ocel.vložka | X1 | 1 |
| 3 | Dural.redukce | 1122 | 1 |
| 4 | Šroub M10x60 | 850 | 1 |
| 5 | Ocel. adaptér | 669 | 1 |
| 6 | Podl. M12 | 803 | 1 |
| 7 | Šroub M12x80x1,25 | 891 | 1 |
| 8 | Hliníkový váleček | 1123 | 1 |
| 9 | 3M páska | 3M | 2 |

Montážní postup:

- Demontujte kapotáž z motocyklu, pouze „vanu“.

- Začněte nejprve s montážní na jedné straně a po dokončení proveďte montáž na straně druhé.

- Demontujte origi.šroub z rámu M12.

- Na rám motocyklu nalepte 3M pásku ID.9, namontujte ocel. adaptér ID.5 z vnější strany rámu, použijte AL válečku ID.8. Použijte šroub ID.7 a podložku ID.6.

- Ten samý postup proveďte na druhé straně rámu.

- Nyní namontujte kapotu zpět na motocykl.

- Do padacího protektoru vložte ocel. vložku ID.2.

- Pod padací protektor umístěte dural.redukci ID.3 a namontujte na ocel.adapér pomocí šroubu ID.4.

Upozornění: Při montáži, doporučujeme použít lepidlo na závity.