H42SD

Honda CB1100 2013-

Montáž levá strana:		     		       Montáž pravá strana:

| ID | Popis | Kat.č | Ks |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Dural. adapter | 676 | 1 |
| 2 | Šroub M10x110 | 879 | 2 |
| 3 | Podložka M10 | 804 | 3 |
| 4 | Matice M10 | 810 | 2 |
| 5 | Plastová krytka šroubů | X4 | 2 |
| 6 | Dural. adaptér SLD | 537 | 1 |
| 7 | Dural. váleček d=70 | - | 1 |
| 8 | Šroub M12x100 | 986 | 1 |
| 9 | Šroub M8x25 | 815 | 2 |
| 10 | Podložka M8 | 800 | 2 |
| 11 | Dural.váleček d=14,5 | 1160 | 2 |

| ID | Popis | Kat.č | Ks |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Dural. adapter | 677 | 1 |
| 2 | Šroub M10x110 | 879 | 2 |
| 3 | Podložka M10 | 804 | 3 |
| 4 | Matice M10 | 810 | 2 |
| 5 | Plastová krytka | X4 | 2 |
| 6 | Dural. adaptér SLD | 537 | 1 |
| 7 | Dural. váleček d=50 | 208 | 1 |
| 8 | Šroub M12x80 | 956 | 1 |
| 9 | Šroub M8x25 | 815 | 2 |
| 10 | Podložka M8 | 800 | 2 |

3

5

6

1

2

1

7

3

5

2

2

2

3

3

3

3

3

4

7

6

4

9,10

8

9,10

11

8

Pokyny k montáži vlevo:

- Vyjměte originál šrouby z rámu motoru.

- Vložte šrouby ID.2 do duralového adaptéru ID.1. Pod adapter vložte dural.cylinders ID.11. Tuto sadu připevněte na rám. Utáhněte je maticemi ID.4 a podložkami ID.3.

- Vyjměte origniální šroub z motoru M10, vložte podložku ID.3 na tento šroub a zajistěte jej.

- Nasaďte plastové krytky na šrouby (viz foto).

- Vložte dural. adaptér ID.6 spolu s dural. válečkem ID.7 na šroub ID.8.

- Tuto sadu připevněte na duralu. adaptér.

- K upevnění slideru použijte šrouby s podložkami ID.10 a ID.9.

Pokyny k montáži vpravo:

- Vyjměte originál šrouby z rámu motoru.

- Vložte šrouby ID.2 do duralového adaptéru ID.1. Tato sada připevňuje na rám. Utáhněte je maticemi ID.4 a podložkami ID.3.

- Vyjměte origniální šroub z motoru M10, vložte podložku ID.3 na tento šroub a zajistěte jej.

- Nasaďte plastové krytky na šrouby (viz foto).

- Vložte dural. adaptér ID.6 spolu s dural. válečkem ID.7 na šroub ID.8.

- Tuto sadu připevněte na duralu. adaptér.

- K upevnění slideru použijte šrouby s podložkami ID.10 a ID.9.

Varování: Doporučujeme používat lepidlo všech nití. Střední silný.

Ilustrační fotografie, pouze pro ukázku uchopení duralových adaptérů.