H42

Honda CB1100 2013-

Sada pro pravou stranu:		     		Sada pro levou stranu:

| ID | Popis | Kat.č. | ks |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Dural. adaptér | 676 | 1 |
| 2 | Šroub M10x110 | 879 | 2 |
| 3 | Podložka M10 | 804 | 3 |
| 4 | Matice M10 | 810 | 2 |
| 5 | Plastová krytka | X4 | 2 |
| 6 | Ocelová vložka | X2 | 1 |
| 7 | Dural.váleček 50mm | 209 | 1 |
| 8 | Šroub M12x90 | 808 | 1 |
| 9 | Dural. váleček 14,5mm | 1160 | 2 |

| ID | Popis | Kat.č. | ks |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Dural. adaptér | 677 | 1 |
| 2 | Šroub M10x110 | 879 | 2 |
| 3 | Podložka M10 | 804 | 3 |
| 4 | Matice M10 | 810 | 2 |
| 5 | Plastová krytka | X4 | 2 |
| 6 | Ocelová vložka | X2 | 1 |
| 7 | Dural. váleček 30mm | 170 | 1 |
| 8 | Šroub M12x70 | 977 | 1 |

3

5

6

1

6

1

7

3

5

2

2

3

3

3

3

4

7

4

8

9

8

2

2

Během instalace doporučujeme použít lepidlo na závity (středně silné – modré barvy).

Instrukce pro levou stranu:

- Demontujte původní šrouby z rámu a motoru.

- Do duralového adaptéru (ID1) vložte šrouby ID2. Pod adaptér vložte duralové válečky ID9. Tuto sadu namontujte na rám motocyklu. Dotáhněte pomocí matek ID4 a podložek ID3.

- Na demontovaný šroub M10 nasaďte podložku ID3 a připevněte jím sadu.

- Nasaďte plastové krytky (ID5) na šrouby.

- Do protektoru vložte ocelovou vložku (ID6) a šroubem ID8 připevněte na adaptér.

Instrukce pro pravou stranu:

- Demontujte původní šrouby z rámu a motoru.

- Do duralového adaptéru (ID1) vložte šrouby ID2.. Dotáhněte pomocí matek ID4 a podložek ID3.

- Na demontovaný šroub M10 nasaďte podložku ID3 a připevněte jím sadu.

- Nasaďte plastové krytky (ID5) na šrouby.

- Do protektoru vložte ocelovou vložku (ID6) a šroubem ID8 připevněte na adaptér.