H43SDM

Honda CBR650F 2014-

Montážní kit levá strana:		     		Montážní kit pravá strana:

| ID | Popis | Kat.č. | Ks |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ocelový adaptér | 674 | 1 |
| 2 | Dural. váleček d=20 | 1152 | 1 |
| 3 | Dural.váleček d=28 | 1151 | 1 |
| 4 | Šroub M10x65x1,25 | 945 | 1 |
| 5 | Podložka M10 | 804 | 1 |
| 6 | Dural.adaptér d=20mm | 10 | 1 |
| 7 | Dural nosič pro SLDM | 537/B | 1 |
| 8 | Šroub M10x60 | 850 | 1 |
| 9 | Šroub M6x20 | 1024 | 2 |
| 10 | Podložka M6 | 1023 | 2 |

| ID | Popis | Kat.č. | Ks |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ocelový adaptér | 675 | 1 |
| 2 | Dural.váleček d=28 | 1151 | 1 |
| 3 | Šroub M10x65x1,25 | 945 | 1 |
| 4 | Podložka M10 | 804 | 1 |
| 5 | Dural.adaptér d=20mm | 10 | 1 |
| 6 | Dural nosič pro SLDM | 537/B | 1 |
| 7 | Šroub M12x50x1,25 | 990 | 1 |
| 8 | Šroub M10x40 | 854 | 1 |
| 9 | Šroub M6x20 | 1024 | 2 |
| 10 | Podložka M6 | 1023 | 2 |

Montáž levá strana:

- Demontujte originální šrouby M12 a M10 které spojují rám s motorem (viz.foto).

- Ocelový adaptér připevněte k rámu motocyklu. V přední části uchycení ocel. adaptéru ID.1 vložte mezi rám a adaptér dural. váleček ID.2. Zde přitáhněte originálním šroubem. Dotahovací moment 55Nm.

- V zadní části uchycení vložte pod adaptér osazený váleček ID.3. Zde použijte k montáži šroub ID.4 a podložku ID.5. Dotahovací moment 40 Nm.

- Šroubem ID.8 namontujte dural. adaptér ID.6 a dural. nosič ID.7 na ocelovou konzoli.

- Na šrouby ID.9 nasaďte podložky ID.10 a připevněte slider.

Montáž pravá strana:

- Demontujte originální šrouby M12 a M10 které spojují rám s motorem (viz.foto).

- Ocelový adaptér připevněte k rámu motocyklu. Pro montáž použijte šroub ID.7. Dotahovací moment 55Nm.

- V zadní části uchycení vložte pod adaptér osazený váleček ID.2. Zde použijte k montáži šroub ID.3 a podložku ID.4. Dotahovací moment 40 Nm.

- Šroubem ID.8 namontujte dural. adaptér ID.5 a dural. nosič ID.6 na ocelovou konzoli.

- Na šrouby ID.9 nasaďte podložky ID.10 a připevněte slider.

Upozornění: Při montáži, doporučujeme použít lepidlo na závity (modré barvy).

9,10

7

2

9,10

4

5

7

3

1

4

3

2

5

8

6

1

8

6