H43S

Honda CBR650F 2014-

Montážní kit levá strana:		     		Montážní kit pravá strana:

| ID | Popis | Kat.č. | Ks |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ocelový adaptér | 674 | 1 |
| 2 | Dural. váleček d=20 | 1152 | 1 |
| 3 | Dural.váleček d=28 | 1151 | 1 |
| 4 | Šroub M10x65x1,25 | 945 | 1 |
| 5 | Podložka M10 | 804 | 1 |
| 6 | Dural. adaptér | 292 | 1 |
| 7 | Šroub M6x25 | 877 | 3 |
| 8 | Šroub M4x16 | 876 | 2 |
| 9 | Šroub M10x40 | 854 | 1 |
| 10 |  |  |  |

| ID | Popis | Kat.č. | Ks |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ocelový adaptér | 675 | 1 |
| 2 | Dural.váleček d=28 | 1151 | 1 |
| 3 | Šroub M10x65x1,25 | 945 | 1 |
| 4 | Podložka M10 | 804 | 1 |
| 5 | Dural. adaptér | 292 | 1 |
| 6 | Šroub M12x50x1,25 | 990 | 1 |
| 7 | Šroub M6x25 | 877 | 3 |
| 8 | Šroub M4x16 | 876 | 2 |
| 9 | Šroub M10x30 | 882 | 1 |
| 10 |  |  |  |

6

2

1

5

6

1

9

9

8

8

7

5

3

7

2

4

4

3

Montáž levá strana:

- Demontujte originální šrouby M12 a M10 které spojují rám s motorem (viz.foto).

- Ocelový adaptér připevněte k rámu motocyklu. V přední části uchycení ocel. adaptéru ID.1 vložte mezi rám a adaptér dural. váleček ID.2. Zde přitáhněte originálním šroubem. Dotahovací moment 55Nm.

- V zadní části uchycení vložte pod adaptér osazený váleček ID.3. Zde použijte k montáži šroub ID.4 a podložku ID.5. Dotahovací moment 40 Nm.

- Na šroub ID.9 navlékněte dural. adaptér ID.6. Tuto sestavu namontujte na ocelový adaptér.

- Pomocí šroubů ID.7 přichyťte slider, použijte lepidlo na závity. Do protektoru vložte krytku, k montáži použijte šrouby ID.8

Montáž pravá strana:

- Demontujte originální šrouby M12 a M10 které spojují rám s motorem (viz.foto).

- Ocelový adaptér připevněte k rámu motocyklu. Pro montáž použijte šroub ID.7. Dotahovací moment 55Nm.

- V zadní části uchycení vložte pod adaptér osazený váleček ID.2. Zde použijte k montáži šroub ID.3 a podložku ID.4. Dotahovací moment 40 Nm.

- Na šroub ID.9 navlékněte dural. adaptér ID.5. Tuto sestavu namontujte na ocelový adaptér.

- Pomocí šroubů ID.7 přichyťte slider, použijte lepidlo na závity. Do protektoru vložte krytku, k montáži použijte šrouby ID.8

Upozornění: Při montáži, doporučujeme použít lepidlo na závity (modré barvy).