H45SD

Honda CBR300R 2014-

Montážní kit levá strana:		     		Montážní kit pravá strana:

| ID | Popis | Kat.č. | Ks |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ocelový držák | 684 | 1 |
| 2 | Dural.váleček d=5mm | 16 | 1 |
| 3 | Šroub M6x60 | 872 | 1 |
| 4 | Dural.váleček d=25mm | 1159 | 1 |
| 5 | Matice M10 | 810 | 1 |
| 6 | Podložka M6 | 947 | 1 |
| 7 | Al. nosič protektoru | 537 | 1 |
| 8 | Alu.váleček d=70mm | 15 | 1 |
| 9 | Šroub M10x90 | 880 | 1 |
| 10 | Šroub M8x25 | 815 | 2 |
| 11 | Podložka M8 | 802 | 2 |
| 12 | M10x300x30x30 | - | 1 |

| ID | Popis | Kat.č. | Ks |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ocelový držák | 685 | 1 |
| 2 | Dural.váleček d=5mm | 16 | 1 |
| 3 | Šroub M6x60 | 872 | 1 |
| 4 | Dural.váleček d=25mm | 1159 | 1 |
| 5 | Matice M10 | 810 | 1 |
| 6 | Podložka M6 | 947 | 1 |
| 7 | Al. nosič protektoru | 537 | 1 |
| 8 | Alu.váleček d=70mm | 15 | 1 |
| 9 | Šroub M10x90 | 880 | 1 |
| 10 | Šroub M8x25 | 815 | 2 |
| 11 | Podložka M8 | 802 | 2 |

Montážní postup:

- Demontujte spodní kapotáž z motocyklu.

- Z rámu na levé straně demontujte spodní šrouby M10 z rámu motocyklu.

- Z víka motoru vyšroubujte šroub M6.

- Skrz motor a rám prostrčte nerez. tyč ID.12. Nasuňte na ni váleček ID.2 a poté nasaďte ocelový držák ID.1 Ten připevněte maticí a k vrchnímu uchycení použijte originální šroub- levá strana.

- Stejný postup zopakujte na pravé straně.

- Mezi víko motoru a ocelový držák, na levé straně, vsuňte váleček ID.4. Na šroub ID.3 nasaďte podložku ID.6 a přitáhněte šroub.

- Stejný postup zopakujte na pravé straně.

- Nyní dotáhněte všechny šrouby a nasaďte kapotu zpět na motocykl.

- Montážní postup protektorů pro pravou a levou stranu je totožný.

- Skrz držák slideru ID.7 a dural. redukci ID.8 prostrčte šroub ID.9.Tuto sestavu namontujte na ocelový držák.

- Slidery připevněte pomocí šroubů a podložek ID.10 a ID.11.

Upozornění: Při montáži, doporučujeme použít lepidlo na závity (modré barvy).

2

1

4

3

1

3

2

4

5

5

7

7

12

8

8

9

9

10,11

10,11