H45S

Honda CBR300R 2014-

Montážní kit levá strana:		     		Montážní kit pravá strana:

| ID | Popis | Kat.č. | Ks |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ocelový držák | 684 | 1 |
| 2 | Dural.váleček d=5mm | 16 | 1 |
| 3 | Šroub M6x60 | 872 | 1 |
| 4 | Dural.váleček d=25mm | 1159 | 1 |
| 5 | Matice M10 | 810 | 1 |
| 6 | Podložka M6 | 947 | 1 |
| 7 | Dural.adaptér | 314 | 1 |
| 8 | Distanční váleček d=40 | 4 | 1 |
| 9 | Šroub M10x65 | 943 | 1 |
| 10 | Šroub M6x25 | 877 | 3 |
| 11 | Šroub M4x16 | 876 | 2 |

| ID | Popis | Kat.č. | Ks |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ocelový držák | 685 | 1 |
| 2 | Dural.váleček d=5mm | 16 | 1 |
| 3 | Šroub M6x60 | 872 | 1 |
| 4 | Dural.váleček d=25mm | 1159 | 1 |
| 5 | Matice M10 | 810 | 1 |
| 6 | Podložka M6 | 947 | 1 |
| 7 | Dural.adaptér | 314 | 1 |
| 8 | Distanční váleček d=40 | 4 | 1 |
| 9 | Šroub M10x65 | 943 | 1 |
| 10 | Šroub M6x25 | 877 | 3 |
| 11 | Šroub M4x16 | 876 | 2 |

| 12 | M10x300x30x30 |  | 1 |
| --- | --- | --- | --- |

5

2

5

5

1

12

4

3

1

4

7

7

6

8

Montáž

6

8

3

9

9

10

11

11

10

Montáží postup:

- Demontujte spodní kapotáž z motocyklu.

- Z rámu na levé straně demontujte spodní šrouby M10 z rámu motocyklu.

- Z víka motoru vyšroubujte šroub M6.

- Skrz motor a rám prostrčte nerez. tyč ID.12. Nasuňte na ni váleček ID.2 a poté nasaďte ocelový držák ID.1 Ten připevněte maticí a k vrchnímu uchycení použijte originální šroub.

- Stejný postup zopakujte na pravé straně.

- Mezi víko motoru a ocelový držák, na levé straně, vsuňte váleček ID.4. Na šroub ID.3 nasaďte podložku ID.6 a přitáhněte šroub.

- Stejný postup zopakujte na pravé straně.

- Nyní dotáhněte všechny šrouby a nasaďte kapotu zpět na motocykl.

- Montážní postup protektorů pro pravou a levou stranu je totožný.

- Šroub ID.9 prostrčte skrz dural. adaptér ID.7 a distanční váleček ID.8. Tuto sestavu namontujte na ocelový držák.

- Šrouby ID.10 namontujte slider. Slider musí být natočený dle níže přiložené fotografie.

- Do slideru vložte krytku a přitáhněte ji pomocí šroubů ID.11.

Upozornění: Při montáži, doporučujeme použít lepidlo na závity (modré barvy).