H46S

Honda NC750 X/S

| Kit pro levou stranu |  |  |  |  | Kit pro pravou stranu |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ID. | Popis | Kat.č | Počet |  |  | ID. | Popis | Kat.č | Počet |  |
| 1 | Šroub M6x25 | 877 | 3 |  |  | 1 | Šroub M6x25 | 877 | 3 |  |
| 2 | šroub M12x90x1,25mm | 919 | 1 |  |  | 2 | šroub M12x80x1,25mm | 891 | 1 |  |
| 3 | dural. adaptér d=70mm | 350 | 1 |  |  | 3 | dural. váleček d=11mm | 17 | 1 |  |
| 4 | šroub M12x40 | 857 | 1 |  |  | 4 | dural. adaptér d=60mm | 349 | 1 |  |
| 5 | šroub M10x30mm | 846 | 2 |  |  | 5 | šroub M12x25 | 860 | 1 |  |
| 6 | ocelový adaptér | 654 | 1 |  |  | 6 | šroub M10x35mm | 976 | 2 |  |
| 7 | ocelový třmen se závity | 656 | 1 |  |  | 7 | ocelový adaptér | 655 | 1 |  |
| 8 | podložka M12 | 803 | 1 |  |  | 8 | ocelový třmen se závity | 659 | 1 |  |
| 9 | páska 3M |  | 1 |  |  | 9 | podložka M12 | 803 | 1 |  |
| 10 | Šroub M4x16 | 876 | 2 |  |  | 10 | Šroub M4x16 | 876 | 2 |  |
|  |  |  |  |  |  | 11 | páska 3M |  | 1 |  |

Montáž-levá strana:

- Demontujte kapotáž a originál šroub M12 na levé straně.

- Ocelový adaptér ID.6 namontujte na rám motocyklu šroubem M12x90x1,25mm ID.2 s podložkou M12 ID.8, dotáhněte lehce.

- Vezměte ocelový třmen ID.7 a šrouby M10x30mm ID.5 stáhněte s ocelovým adaptérem, v místech dotyku použijte 3M pásku ID.9, šroub M12x90x1,25mm ID.2 dotáhněte dříve než ocelový třmen.

- Pomocí šroubů ID.1 namontujte slider na adaptér. Do slideru vložte krytku a dotáhněte jí pomocí šroubů ID.10.

Montáž-pravá strana:

- Demontujte nádobku chladící kapaliny a originál šroub M12 na pravé straně.

- Ocelový adaptér ID.7 namontujte na rám motocyklu šroubem M12 ID.2 a podložky M12 ID.9,vložte mezi rám a adaptér váleček ID.3, dotáhněte lehce.

- Vezměte ocelový třmen ID.8 a šrouby ID.6 stáhněte s ocelovým adaptérem, v místech dotyku použijte 3M pásku ID.11, šroub M12x80x1,25mm ID.2 dotáhněte dříve než ocelový třmen.

- Pomocí šroub M12x25 ID.5 namontujte duralový adaptér ID.4.

- Pomocí šroubů ID.1 namontujte slider na adaptér. Do slideru vložte krytku a dotáhněte jí pomocí šroubů ID.10.

Namontujte zpět nádobku chladící kapaliny a plastovou vanu pod motorem.

Upozornění - na závity všech šroubů doporučujeme použít pojistné lepidlo středně silné (modré barvy).

Montážní foto:

Ilustrační foto, postup se liší pouze v uchycení protektorů).

2

7

8

3

4

5

1

6

2

9

5

6

7

4

3

5

8

2

6