H47SDM

Honda NC700 DCT

| Kit pro levou stranu: |  |  |  |  | Kit pro pravou stranu: |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ID. | Popis | Kat.č. | Ks |  |  | ID. | Popis | Kat.č. | Ks |  |  |  |
| 1 | Dural. adaptér SLDM | 537/B | 1 |  |  | 1 | Dural. adaptér SLDM | 537/B | 1 |  |  |  |
| 2 | Šroub M12x90x1,25mm | 919 | 1 |  |  | 2 | Šroub M12x80x1,25mm | 891 | 1 |  |  |  |
| 3 | Dural.redukce | DV149 | 1 |  |  | 3 | Dural.váleček d=11mm | 17 | 1 |  |  |  |
| 4 | Dural.váleček d=50mm | 209 | 1 |  |  | 4 | Dural.redukce d=90mm | 157 | 1 |  |  |  |
| 5 | Šroub M10x35mm | 976 | 2 |  |  | 5 | šroub M12x110 | 946 | 1 |  |  |  |
| 6 | Ocelový adapter | 655 | 1 |  |  | 6 | Šroub M10x35mm | 976 | 2 |  |  |  |
| 7 | Ocelový držák | 659 | 1 |  |  | 7 | Ocelový adapter | 654 | 1 |  |  |  |
| 8 | Podložka M12 | 803 | 1 |  |  | 8 | Ocelový držák | 656 | 1 |  |  |  |
| 9 | Samolepka 3M | 3M | 1 |  |  | 9 | Podložka M12 | 803 | 1 |  |  |  |
| 10 | Šroub M6x20 | 1024 | 2 |  |  | 10 | Samolepka 3M | 3M | 1 |  |  |  |
| 11 | Podložka M6 | 1023 | 2 |  |  | 11 | Šroub M6x20 | 1024 | 2 |  |  |  |
| 12 | Šroub M12x80 | 956 | 1 |  |  | 12 | Podložka M6 | 1023 | 2 |  |  |  |

Instrukce pro levou stranu:

- Demontujte spodní kapotáž a originální šroub z rámu M12..

- Upevněte ocelový adaptér ID.6 na rám pomocí šroubu M12x90x1,25mm ID.2 a podložky M12 ID.8.

- Držák ID.7 namontujte pomocí šroubů M10x30mm ID.5. Nalepte 3M pásku ID.9 na rám.

- Na šroub ID.12 vložte dural. držák ID.1, pod držák dejte redukci ID.3 s válcem ID.4.

- Namontujte tuto sadu na ocelový adaptér ID.6. Pro uchycení slideru použijte šrouby a podložky ID.11 a ID.10

Instrukce pro pravou stranu:

- Demontujte nádobku chladící kapaliny a šroub M12 z rámu.

- Namontujte ocelový adaptér ID.7 stejně tak na levou stranu, ale mezi rám a nástavec adaptéru. dejte váleček d = 11 mm ID.3.

- Ocelový držák se závity ID.8 na zadní stranu rámu a upevněte šrouby ID.6.

- Namontujte zpět na moto nádobu pro chladicí kapalinu.

- Na ID.5 šroub, vložte dural. adaptér ID.1, pod držák vložte váleček ID.4..

- Tuto sadu namontujte na ocelový adaptér ID.7. Pro uchycení slideru použijte šrouby a podložky ID.11 a ID.12.

- Namontujte zpět kapoty na moto.

Varování - použijte lepidlo na všechny závity - středně silné

Ilustrační foto s PH protektory

3

1

11,10

8

12,11

7

7

2

5

6

2

1

4

3

9

6

12

5

8

9

4

10