H49SDM

Honda NC750 DCT

| Montážní sada pro levou stranu: |  |  |  |  | Montážní sada pro pravou stranu: |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ID. | Popis | Kat.č. | Ks |  |  | ID. | Popis | Kat.č. | Ks |  |  |  |
| 1 | SLDM adaptér | 537/B | 1 |  |  | 1 | SLDM adaptér | 537/B | 1 |  |  |  |
| 2 | Šroub M12x90x1,25mm | 919 | 1 |  |  | 2 | Šroub M12x80x1,25mm | 891 | 1 |  |  |  |
| 3 | Dural. redukce | DV149 | 1 |  |  | 3 | Duralový váleček 11mm | 17 | 1 |  |  |  |
| 4 | Dural. váleček 50mm | 209 | 1 |  |  | 4 | Duralová redukce 90mm | 157 | 1 |  |  |  |
| 5 | Šroub M10x35mm | 976 | 2 |  |  | 5 | Šroub M12x110 | 946 | 1 |  |  |  |
| 6 | Ocelový adaptér | 655 | 1 |  |  | 6 | Šroub M10x35mm | 976 | 2 |  |  |  |
| 7 | Ocelový adaptér | 659 | 1 |  |  | 7 | Ocelový adaptér | 654 | 1 |  |  |  |
| 8 | Podložka M12 | 803 | 1 |  |  | 8 | Ocelový adaptér | 656 | 1 |  |  |  |
| 9 | Páska 3M | 3M | 1 |  |  | 9 | Podložka M12 | 803 | 1 |  |  |  |
| 10 | Šroub M6x20 | 1024 | 2 |  |  | 10 | Páska 3M | 3M | 1 |  |  |  |
| 11 | Podložka M6 | 1023 | 2 |  |  | 11 | Šroub M6x20 | 1024 | 2 |  |  |  |
| 12 | Šroub M12x80 | 956 | 1 |  |  | 12 | Podložka M6 | 1023 | 2 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | - |  | - | - |  |  |  |

Návod pro levou stranu:

- Demontujte spodní část kapotáže a šroub M12 z rámu motocyklu.

- Šroubem M12x90x1,25mm (ID2 + podložka ID8) namontujte ocelový adaptér ID6 na rám motocyklu.

- Ocelový adaptér ID7 namontujte šrouby M10x30 (ID5). Nalepte pásku ID9 na rám.

- Na šroub ID12 nasaďte SLD adaptér ID1, duralovou redukci ID3 a váleček ID4. Tuto sadu namontujte na ocelový adaptér.

- Slider připevněte pomocí šroubů ID11. Nezapomeňte na podložky ID10.

Návod pro pravou stranu:

- Demontujte nádobku chladící kapaliny a šroub M12 z rámu.

- Montáž ocelového adaptéru ID7 proveďte stejně jako na levé straně, pouze přidejte duralový váleček ID3 mezi rám a adaptér.

- Přišroubujte ocelový adaptér ID8 šrouby ID6.

- Namontujte nádobku chladící kapaliny zpět.

- Na šroub ID5 nasaďte SLD adaptér ID1 a duralovou redukci ID4. Tuto sadu namontujte na ocelový adaptér.

Doporučujeme použít lepidlo na závity (středně silné).

Ilustrační fotografie

3

1

11,10

8

12,11

7

7

2

5

6

2

1

4

3

9

6

12

5

8

9

4

10