H50SD

Honda MSX 125_2014-16(Grom)

Kit pro levou stranu:		     		       Kit pro pravou stranu:

| ID | Popis | Kat.č | Ks |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Montážní deska | 690 | 1 |
| 2 | Dural.váleček l=57mm | 1166 | 1 |
| 3 | Tyčka do motoru l=225mm | 10x225X30x30 | 1 |
| 4 | Pojistná matice M10 | 810 | 2 |
| 5 | Podložka M10 | 804 | 2 |
| 6 | Šroub M6x40 | 865 | 2 |
| 7 | Dural.váleček l=10mm | 1164 | 1 |
| 8 | Dural. váleček l=9mm | 1165 | 1 |

| ID | Popis | Kat.č | Ks |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Montážní deska | 691 | 1 |
| 2 | Dural.váleček l=21mm | 1158 | 1 |
| 3 | Spojovací tyč l=230mm | 10x230x30x30 | 1 |
| 4 | Pojistná matice M10 | 810 | 2 |
| 5 | Podložka M10 | 804 | 2 |
| 6 | Šroub M6x50 | 972 | 1 |

Assembly kit for protectors:

| ID | Popis | Kat.č | Ks |
| --- | --- | --- | --- |
| 9 | Plastová krytka | X35 | 4 |
| 10 | Dural. váleček l=60mm | 14 | 1 |
| 11 | Dural. váleček l=90mm | 238 | 1 |
| 12 | Šroub M10x90 | 880 | 1 |
| 13 | Šroub M10x120 | 881 | 1 |
| 14 | Podložka M10 | 801 | 2 |
| 15 | Pojistná matice M10 | 810 | 2 |
| 16 | Dural. adaptér SLD | 537 | 2 |
| 17 | Šroub M8x25 | 815 | 4 |
| 18 | Podložka M8 | 800 | 4 |

Montážní návod:

- Demontujte matici na šroubu motoru na levé straně mota.

- Demontujte originál šroub z rámu.

- Demontujte šrouby skříně motoru 2 kusy z levé strany, 1 kus z pravé strany.

- Vezměte kratší tyč motoru l = 225 mm ID.3 a vložte ji přes motor (vyměňte původní šroub).

- Místo dural. válec l = 57 mm ID.2. na tyčce z levé strany. Místo dural. válec l = 21 mm ID.2. na tyčce z pravé strany. Namontujte montážní desky z pravé strany a utáhněte je pojistnými maticemi ID.4 a vložte podložku ID.5.

- Montážní desky namontujte na motor, použijte šroub ID.6

- Montážní deska může být nyní nasazena na pravé straně mota. Spojovací tyč zasuňte před motor a proveďte montáž. Spojovací tyč utáhněte maticí ID.4 a podložkou ID.5.

- Nyní můžete sestavit levou stranu. Šrouby ID.6 umístěte přes montážní desku. Existují dva duralové. válečky. Distanční vložka l = 9 mm je vložena na místo šroubu dolů.

- Vložte montážní desku na lištu motoru a spojovací tyč.

- Dva šrouby M6 s válečky dejte mezi montážní desku a motor.

- Utáhněte montážní desku maticemi ID.4 a podložkami ID.5.

- Poté na všechny šrouby a matice, můžete dát plastové kryty ID.9.

Návod na montáž padacích sliderů:

- Levá strana:

- Dural. držák ID.16 s dural. válečkem ID.10  umístěte na šroub ID.12. Tato sada se montuje ze zadní strany maticí a podložkou ID.14, ID.15 do montážní desky na motoru.

- Slider namontujte pomocí šroubu ID.17 s podložkami ID.18.

- Pravá strana:

- Dural. držák ID.16 s dural. válečkem ID.11 umístěte na šroub ID.13.

- Tato sada se montuje ze zadní strany maticí a podložkou ID.14, ID.15 do montážní desky na motoru.

- Slider namontujte pomocí šroubu ID.17 s podložkami ID.18.

Upozornění: Doporučujeme použít lepidlo na závity. Středně silné(barva modrá)

1

1

2

2

4,5

3

3

4,5

4,5

4,5

4,5

2

2

3

1

4,5

3

6

6

6

7

8

9

9

10

15

14

13

12

11

16

17.18

16

17.18