H50S

Honda MSX 125_2014-16

Kit pro levou stranu:		     		  Kit pro pravou stranu:

| ID | Description | Cat.N | Qt |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.1 | Ocelový adaptér | 690 | 1 |
| 2.1 | Alu. váleček d=57mm | 1166 | 1 |
| 3.1 | Nerezová tyčka 10x225x30x30 |  | 1 |
| 4 | Matice M10 | 810 | 2 |
| 5 | Podložka M10 | 804 | 2 |
| 6.1 | Šroub M6x40 | 865 | 2 |
| 7 | Alu.váleček l=10mm | 1164 | 1 |
| 8 | Alu. váleček l=9mm | 1165 | 1 |

| ID | Description | Cat.N | Qt |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.2 | Ocelový adaptér | 691 | 1 |
| 2.2 | Alu. váleček d=21mm | 1158 | 1 |
| 3.2 | Nerezevá tyčka12x230xM10x20x20 |  | 1 |
| 4 | Matice M10 | 810 | 2 |
| 5 | Podložka M10 | 804 | 2 |
| 6.2 | Šroub M6x50 | 972 | 1 |

obrázek 1

Kit for protectors:

| ID | Description | Cat.N | Qt |
| --- | --- | --- | --- |
| 9 | Plastová krytka | X35 | 4 |
| 10 | Alu. váleček d=70 (pravý) | 7 | 1 |
| 11 | Alu. váleček d=50 (levý) | 5 | 1 |
| 12 | Šroub M10x100 (pravý) | 885 | 1 |
| 13 | Šroub M10x80 (levý) | 852 | 1 |
| 14 | Šroub M6x25 | 877 | 6 |
| 15 | Šroub M4x16 | 876 | 4 |
| 16 | Matice M10 | 810 | 2 |
| 17 | Slider adapter | 313 | 2 |

Slider adapter

váleček

Ocel. adapter

Šroub

matice

obrázek 2

15

9

13+17+11+16

14

12+17+10+16

2.1

2.2

1.2

1.1

6.1+8

6.1+10

6.2

Montážní návod:

- Demontujte matici na levé straně motoru.

- Demontujte originál šroub z motoru.

- Namontujte kit, dle obrázku 2.

  - Kratší ocelová tyč (ID3.1) prochází motorem.

  - Kratší alu váleček (ID8) je na spodním šroubu M6 (ID6.1).

  - Na levé straně je delší alu. váleček (ID2.1)

- Všechny čtyři šrouby M10 zakryjte pomocí plastových krytek (ID9)

Montáž sliderů:

- Připevněte slidery podle obrázku 1.

  - Na šroub M10 (ID12 vpravo, ID13 vlevo) vložte adaptér (ID17), hliníkovou rozpěrku (ID10 vpravo, ID11 vlevo).Tighten the M10 bolts using M10 nuts (ID16).

  - Připevněte slider na adaptér  (ID17) pomocí tří šroubů M6 (ID14).Destičku připevněte pomocí dvou šroubů M4 (ID15)

Doporučujeme použít lepidlo na všechny závity (středně silné - modrá barva).

6

6

9

9

10

12

16

17.18