H50

Honda MSX 125_2014-16

Montážní kit levá strana:		     		  Montážní kit pravá strana:

| ID | Popis | Kat.N | Ks |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Montážní deska | 690 | 1 |
| 2 | Dural.váleček d=57mm | 1166 | 1 |
| 3 | Nerezová tyč 10x225x30x30 |  | 1 |
| 4 | Matice M10 | 810 | 2 |
| 5 | Podložka M10 | 804 | 2 |
| 6 | Šroub M6x40 | 865 | 2 |
| 7 | Dural. váleček l=10mm | 1164 | 1 |
| 8 | Dural. váleček l=9mm | 1165 | 1 |

| ID | Popis | Kat.N | Ks |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Montážní deska | 691 | 1 |
| 2 | Dural. váleček d=21mm | 1158 | 1 |
| 3 | Spojovací tyč 12x230xM10x20x20 |  | 1 |
| 4 | Matice M10 | 810 | 2 |
| 5 | Podložka M10 | 804 | 2 |
| 6 | Šroub M6x50 | 972 | 1 |

Kit pro montáž protektorů:

| ID | Popis | Kat.č. | Ks |
| --- | --- | --- | --- |
| 9 | Plast. krytka | X35 | 4 |
| 10 | Dural. váleček d=70 | 7 | 1 |
| 11 | Dural.váleček d=50 | 5 | 1 |
| 12 | Šroub M10x95 | 822 | 1 |
| 13 | Šroub M10x110 | 879 | 1 |
| 14 | Ocel. vložka | X1 | 2 |
| 15 | Podložka | 801 | 2 |
| 16 | Matice M10 | 810 | 2 |

Montážní návod:

- Demontujte matici na levé straně motoru, v místě montáže protektorů.

- Vyndejte šroub z motocyklu.

- Na levé straně motoru vyšroubujte 2 šrouby z víka motoru (viz. foto).

- Kratší nerezovou spojovací tyč d=225mm ID.3 prostrčte skrz motor, nahrazuje originál šroub.

- Z levé strany nasuňte na tyč váleček d=57mm ID.2. Z pravé strany nasuňte váleček d=21mm ID.2. Nyní nasaďte montážní výpalky pro protektory a lehce dotáhněte pomocí matic ID.4 a podložek ID.5.

- Pro montáž k víku motor použijte šrouby ID.6 na pravé straně.

- Pro montáž levé strany použijte šrouby ID.6. Ze zadní strany nasuňte na šrouby dural. válečky d=9mm na spodní šroub M6.

- V přední části prostrčte nerezovou tyč k rozepření, k dotažení použijte matice ID.4 a podložky ID.5.

- Nyní dotáhněte všechny spoje a šrouby, nasaďte plastové krytky ID. 9 na matice.

Montáž padacích protektorů:

- Levá strana:

- Na šroub ID.12 navlékněte ocel. vložku ID.14. Tuto sestavu nasuňte do protektoru. Pod protektor nasuňte na šroub dural. váleček ID.11.

- Tuto sestavu namontuje na montážní výpalek a přitáhněte ze zadní strany pomocí matice a podložky ID.15 a ID.16.

- Pravá strana:

- Na šroub ID.13 navlékněte ocel. vložku ID.14. Tuto sestavu nasuňte do protektoru. Pod protektor nasuňte na šroub dural. váleček ID.10.

- Tuto sestavu namontuje na montážní výpalek a přitáhněte ze zadní strany pomocí matice a podložky ID.15 a ID.16.

Při montáži doporučujeme použít lepidlo na závity.

6

6

7

9

9

10

15

12

11

16

17.18

17.18

2

6

7

2

1

4,5

9

3

4,5

15,16

4,5

8

14

12

11

4,5

9

1

3

2

9

9

10

14

13

15,16

6