H53

Honda CBR500R 2016-

Left side kit:		     		       		Right side kit:

| ID | Desription | Cat.no | Pcs |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Bolt M10x80x1,25 | 920 | 1 |
| 2 | Washer M10 | 804 | 1 |
| 3 | Bolt M6x35 | 989 | 2 |
| 4 | Dural. cylinder - 30,5mm | 197 | 1 |
| 5 | Steel insert | X1 | 1 |
| 6 | Bolt M10x90 | 880 | 1 |
| 7 | Steel adapter | 714 | 1 |
| 8 | Special cylinder | 190 | 1 |

| ID | Desription | Cat.no | Pcs |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Bolt M10x90x1,25 | 890 | 1 |
| 2 | Washer M10 | 804 | 1 |
| 3 | Bolt M6x35 | 989 | 2 |
| 4 | Dural. cylinder - 44mm | 199 | 1 |
| 5 | Steel insert | X1 | 1 |
| 6 | Bolt M10x80 | 852 | 1 |
| 7 | Ocelový adaptér | 715 | 1 |
| 8 | Special cylinder | 191 | 1 |

2

4

3

Instructions:

- Remove fairing of motorcycle.

- Remove original bolt from the frame.

- Mount steel adapter ID7 using two bolts ID3 and bolt ID1+ID2+ID4.

- Mount fairing back on the motorcycle.

- Insert steel insert ID5 into protectors and insert bolt ID6 through this kit.

- Put special cylinder ID8 on the bolt.

- Mount this kit into the steel adapter.

ID8

ID1+ID2+ID4

ID7

ID3

ID3

ID5

ID6

We recommend to use the glue on all threads (medium strong).