| H55SD ID | Popis | Kat.č. | Ks |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | SL adaptér | 537 | 1 |
| 2 | šroub M12x60x1,25mm | 916 | 1 |
| 3 | šroub M10x70mm | 851 | 1 |
| 4 | ocelový adaptér H55-P | 727 | 1 |
| 5 | páska 3M |  | 1 |
| 6 | Krycí destička – P | 729 | 1 |
| 7 | Šroub M5x6 | 1046 | 1 |
| 8 | Plastový panel –P | 731 | 1 |
| 9 | Šroub M8x25 | 815 | 2 |
| 10 | Podložka M8 | 800 | 2 |
| 11 | Dural. váleček d=30mm | DV11 | 1 |
| 12 | Podložka M10 (pérová) | 801 | 1 |

Honda CBR 1000rr ´2017-

|  | Kit levá strana: |  |  |  |  | Kit pravá strana: |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| ID | Popis | Kat.č. | Ks |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | SLD adaptér | 537 | 1 |
| 2 | šroub M12x55x1,25mm | 975 | 1 |
| 3 | šroub M10x70mm | 851 | 1 |
| 4 | ocelový adaptér H55-L | 726 | 1 |
| 5 | páska 3M | - | 1 |
| 6 | Krycí destička – L | 728 | 1 |
| 7 | Šroub M5x6 | 1046 | 1 |
| 8 | Plastový panel –L | 730 | 1 |
| 9 | Šroub M8x25 | 815 | 2 |
| 10 | Podložka M8 | 800 | 2 |
| 11 | Dural. váleček d=30mm | DV11 | 1 |
| 12 | Podložka M10 (pérová) | 801 | 1 |

Montáž - levá strana :

- demontujte originál boční plast a šroub M12 z rámu motocyklu

- na adaptér nalepte 3M pásku (poz.5) v místě, kde se opírá o rám motocyklu a šroubem (poz.2) stáhněte ocel. adaptér(poz.4) k rámu motocyklu

- na boční kapotě přemontujte originál černý plast za plastový panel (poz.8)

- vše zkontrolujte a můžete namontovat zpět boční plast

- na adaptér, pomocí šroubu (poz.7), namontujte krycí destičku (poz.6)

- na šroub M10 (poz.3) nasuňte podložku (poz.12), SLD adaptér (poz.1) a dural. válečku (poz.11)

- celou tuto sestavu namontujte do závitu na adaptéru

- na závěr připevněte pomocí šroubu M8 (poz.9) a podložek M8 (poz.10) slider

Montáž - pravá strana :

- demontujte originál boční plast a šroub M12 v rámu motocyklu

- na adaptér nalepte 3M pásku (poz.5) v místě, kde se opírá o rám motocyklu a šroubem (poz.2) stáhněte ocel. adaptér(poz.4) k rámu motocyklu

- na boční kapotě přemontujte originál černý plast za plastový panel (poz.8)

- vše zkontrolujte a můžete namontovat zpět boční plast

- na adaptér, pomocí šroubu (poz.7), namontujte krycí destičku (poz.6)

- na šroub M10 (poz.3) nasuňte podložku (poz.12), SLD adaptér (poz.1) a dural. válečku (poz.11)

- celou tuto sestavu namontujte do závitu na adaptéru

- na závěr připevněte pomocí šroubu M8 (poz.9) a podložek M8 (poz.10) slider

Upozornění - na závity všech šroubů doporučujeme použít pojistné lepidlo středně silné (modré barvy).