| H55S ID | Popis | Kat.č. | Ks |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | SL adaptér d=45mm | DV313 | 1 |
| 2 | šroub M12x60x1,25mm | 916 | 1 |
| 3 | šroub M10x55mm | 1002 | 1 |
| 4 | ocelový adaptér H55-P | 727 | 1 |
| 5 | páska 3M |  | 1 |
| 6 | Plastový panel –P | 731 | 1 |
| 7 | Šroub M6x25 | 877 | 3 |
| 8 | Šroub M4x16 | 876 | 2 |
| 9 | Dural. váleček d=10mm | DV1 | 1 |

Honda CBR 1000rr ´2017-

|  | Kit levá strana: |  |  |  |  | Kit pravá strana: |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| ID | Popis | Kat.č. | Ks |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | SL adaptér d=45mm | DV313 | 1 |
| 2 | šroub M12x55x1,25mm | 975 | 1 |
| 3 | šroub M10x55mm | 1002 | 1 |
| 4 | ocelový adaptér H55-L | 726 | 1 |
| 5 | páska 3M | - | 1 |
| 6 | Plastový panel –L | 730 | 1 |
| 7 | Šroub M6x25 | 877 | 3 |
| 8 | Šroub M4x16 | 876 | 2 |
| 9 | Dural. váleček d=10mm | DV1 | 1 |

Montáž - levá strana :

- demontujte originál boční plast a šroub M12 z rámu motocyklu

- na adaptér nalepte 3M pásku (poz.5) v místě, kde se opírá o rám motocyklu a šroubem (poz.2) stáhněte ocel. adaptér(poz.4) k rámu motocyklu

- na boční kapotě přemontujte originál černý plast za plastový panel (poz.6)

- vše zkontrolujte a můžete namontovat zpět boční plast

- vsuňte do SL adaptéru  (poz.1)  šroub M10 (poz.3) a nasaďte váleček (poz.9)

- celou tuto sestavu namontujte do závitu na adaptéru

- na závěr namontujte pomocí šroubu (poz.7) slider a na něj šrouby (poz.8) destičku

Montáž - pravá strana :

- demontujte originál boční plast a šroub M12 v rámu motocyklu

- na adaptér nalepte 3M pásku (poz.5) v místě, kde se opírá o rám motocyklu a šroubem (poz.2) stáhněte ocel. adaptér(poz.4) k rámu motocyklu

- na boční kapotě přemontujte originál černý plast za plastový panel (poz.6)

- vše zkontrolujte a můžete namontovat zpět boční plast

- vsuňte do SL adaptéru  (poz.1)  šroub M10 (poz.3) a nasaďte váleček (poz.9)

- celou tuto sestavu namontujte do závitu na adaptéru

- na závěr namontujte pomocí šroubu (poz.7) slider a na něj šrouby (poz.8) destičku

Upozornění - na závity všech šroubů doporučujeme použít pojistné lepidlo středně silné (modré barvy).